НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ГосНИИ ГА, № 44

Аэронавигация и эксплуатация авиационной техники

Navigation and operation of aircraft

К вопросам одобрения и применения противообледенительных жидкостей в отечественных аэропортах в современных условиях

Макаров М. В.

Аннотация. Рассмотрены вопросы одобрения и применения противообледенительных жидкостей (ПОЖ) в отечественных аэропортах в условиях санкционных ограничений в целях обеспечения безопасности и регулярности полётов при наземном обледенении. Исследовательские организации Северной Америки, обеспечивающие тестирование и квалификацию ПОЖ, а также формирование данных для эксплуатационных таблиц времён защитного действия и соответствующие при этом рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО), прекратили взаимодействие с российскими разработчиками и производителями жидкостей. Вследствие этого российские ПОЖ перестали включаться в перечни одобренных жидкостей в материалах Авиационной администрации США (FAA) и Министерства транспорта (Минтранса) Канады, также уполномоченных ИКАО на оформление и публикацию для авиационного сообщества ежегодно обновляемых к очередному осенне-зимнему сезону специальных документов. В статье на основе материалов выполненных в ГосНИИ ГА работ предложены шаги, которые могут обеспечить одобрение и квалифицированное применение ПОЖ, в том числе российского производства, ресурсами отечественных организаций.

Ключевые слова: гражданская авиация, самолёт, наземное обледенение, противообледенительные жидкости, время защитного действия, аэродинамическая пригодность, вязкость, реологические свойства, неньютоновские жидкости, вискозиметр Брукфильда, эксплуатация авиационной техники

_____________________________

On the issues of approval and application de/anti-icing fluids in domestic airports for modern conditions

Makarov M. V.

Abstract. The issues of approval and use of de/anti-icing fluids at domestic airports under the conditions of sanction restrictions are considered in order to ensure the safety and regularity of flights during ground icing. North American research organizations that provide testing and qualification of fluids, as well as the generation of data for operational tables of protective action times, and comply with the recommendations of the International Civil Aviation Organization (ICAO), have stopped interacting with Russian developers and manufacturers of fluids. As a result, Russian fluids are no longer included in the lists of approved fluids in the materials of the US Aviation Administration (FAA) and the Ministry of Transport of Canada, also authorized by ICAO to prepare and publish for the aviation community special documents annually updated for the next autumn-winter season. The article, based on the materials of work performed at The State Scientific Research Institute of Civil Aviation, proposes steps that can ensure the approval and qualified use of de/anti icing fluids, including those produced in Russia, by the resources of domestic organizations.

Keywords: civil aviation, aircraft, ground icing, anti-icing fluids, protective action time, aerodynamic suitability, viscosity, rheological properties, non-Newtonian fluids, Brookfield viscometer, operation of aircraft

Результаты исследования причин разрушения полозкового шасси вертолёта при стендовых испытаниях

Потапенко Ю. А., Лосев А. И.

Аннотация. В процессе проведения стендовых испытаний на усталостную прочность полозковогои шасси многоцелевого вертолёта транспортной категории было выявлено разрушение (трещина 420 мм) задней рессоры шасси. Образование трещины произошло при наработке значительно меньшей требуемой для подтверждения устанавливаемого ресурса 6000 посадок. В статье приводятся результаты исследования причин возникновения трещины в рессоре шасси при стендовых испытаниях. На основе фрактографического анализа, выполненного как на макроуровне с использованием оптического микроскопа, так и на мезоуровне с использованием электронного сканирующего микроскопа, установлен многоочаговый малоцикловый усталостный характер данного разрушения. Показано, что первоначальное зарождение разрушения инициировано множественными дефектами на внутренней поверхности трубы, из которой изготовлена рессора шасси. Дефекты представляют собой раскатанные в осевом направлении несплошности с окалиной, по границам которых поверхностные слои материала имеют пониженную прочность из-за обезуглероживания, окисления и наличия скоплений пор. Разрушению также могло способствовать изменение исходного напряжённого состояния материала рессоры в изогнутой зоне, возникающее в процессе пластической деформации материала при формировании геометрии рессоры в процессе производства.

Ключевые слова: усталостная трещина, усталостные бороздки, несплошность, длительность разрушения, эксплуатация авиационной техники

_____________________________

Research results of a helicopter`s skid landing gear fracture cause during bench tests

Potapenko Yu. A., Losev A. I.

Abstract. During fatigue strength bench tests of the multipurpose transport category helicopter`s skid landing gear, the aft crosstube fracture was detected (crack 420 mm). The crack formation occurred at significantly less operating time required to confirm the installed resource of 6000 plantings. The paper presents the investigation results of the crack cause in the landing gear crosstube during the bench tests. The fractographic analysis performed on the macro level, using an optical microscope, as well as on the mesolevel, using a scanning electron microscope, has established that the failure under investigation had multiple site low cycle fatigue pattern. It has shown that the initial failure was triggered by multiple defects on the inside surface of the landing gear crosstube. Defects appear to be axially expanded discontinuities with scale on the boundary of which the material surface layers have reduced strength due to its decarburization, oxidation and presence of pore clusters. Failure may also have been caused by change of the initial material stress condition of the crosstube at the curved part in the process of material plastic deformation due to forming the crosstube shape.

Keywords: fatigue crack, fatigue striations, discontinuity, duration of failure, operation of aircraft

Связь изменения скороподъёмности и крейсерской скорости самолётов Ан-24 с работой автомата дозирования топлива

Масленникова Г. Е., Дмитриева С. В., Тажетдинов Р. Р.

Аннотация. В статье описаны результаты исследования влияния настройки автомата дозирования топлива на изменение лётно-технических характеристик (ЛТХ) самолётов Ан-24. На основе 70 оценок времени набора высоты и крейсерской скорости самолётов трёх авиакомпаний, имеющих наибольшее количество самолётов Ан-24 в эксплуатации с наработками планера около 55 тыс. ч и двигателей около 18 тыс. ч, получено, что прямая зависимость между величиной наработки и результатом оценки ЛТХ при больших наработках отсутствует. Исключено влияние условий проведения облётов в различных авиакомпаниях, так как условия практически идентичны. Проведён анализ параметров регулирования авиадвигателей, в результате чего получены характеристики двигателей, при которых средние значения оценок ЛТХ самолётов Ан-24 имеют максимальные значения. Разработаны рекомендации по регулировке значений часовых расходов топлива, изменению часового расхода топлива за счёт работы автомата дозирования топлива в диапазоне высот от 2 до 6 км, а также исследован оптимальный запас по температуре газов до максимально-допустимой.

Ключевые слова: лётно-технические характеристики, скороподъёмность, скорость горизонтального полёта, автомат дозирования топлива, тяга, мощность двигателя, расход топлива, температура газов, стандартная атмосфера, эксплуатация авиационной техники

_____________________________

Connection of change in lift rate and cruise speed of An-24 aircraft with operation of fuel metering machine

Maslennikova G. E., Dmitrieva S. V., Tazhetdinov R. R.

Abstract. The article describes the results of a study the effect of adjusting the fuel metering machine on changing the flight characteristics of An-24 aircraft. Based on 70 estimates of the climb time and cruising speed of the aircraft of the three airlines that have the largest number of An-24 aircraft in operation with glider operating hours of about 55 thousand hours and engine operating hours of about 18 thousand hours, it was obtained that there is no direct relationship between operating time and the level of flight characteristics with large operating hours. The influence of the conditions for flying in various airlines is excluded, since the conditions are almost identical. The parameters of aircraft engines control in the considered airlines were analyzed, as a result of which the engine characteristics were obtained, at which the airline has maximum values of flight characteristics of An-24 aircraft, namely: adjustment of the values of hourly fuel consumption, change in hourly fuel consumption due to the operation of the fuel metering machine in the altitude range from 2 km to 6 km, gas temperature margin to the maximum permissible.

Keywords: flight and technical characteristics, lifting rate, horizontal flight speed, automatic fuel metering machine, thrust, engine power, fuel consumption, gas temperature, standard atmosphere, operation of aircraft

Исследование и обобщение опыта эксплуатации бортового оборудования самолётов АН-24 всех модификаций за 2017–2022 годы

Селиванов А. Ю., Семёнов Н. М.

Аннотация. Проведена оценка надёжности и безопасности бортового оборудования самолётов Ан-24 всех модификаций на основе обобщения опыта их эксплуатации. Приводится расчёт показателей надёжности изделий пилотажно-навигационного и радиоэлектронного оборудования (ПНиРЭО) (агрегатов и комплектующих изделий). Проанализированы материалы по эксплуатации воздушных судов (ВС) указанного типа. На основании полученных от эксплуатирующих организаций материалов рассмотрены наиболее характерные отказы и неисправности, причины их возникновения и рассчитаны основные показатели надёжности бортового оборудования. Данные расчёты позволяют определить ресурсные возможности изделий из состава ПНиРЭО и разработать комплекс мер для поддержания агрегатов в состоянии, необходимом для обеспечения безопасности полётов и эффективности использования ВС за счёт оптимизации расходов на эксплуатацию бортового оборудования с учётом минимизации затрат на всём жизненном цикле изделия. Кроме того, анализ показателей надёжности позволяет определить тенденцию изменения её уровней для каждого типа изделий из состава ПНиРЭО по обнаруженным отказам и неисправностям, причиной которых является деградация материалов и отдельных элементов, применяемых в изделиях. Контроль за отказобезопасностью, в частности за возникновением в системе одного или более отказов одновременно или отказа, являющегося причиной функционального отказа нескольких систем, а также выявление новых видов отказов являются необходимыми мерами для поддержания исправности и готовности ВС к полётам, экономичности их техобслуживания и ремонта (эксплуатации) и как следствие – эффективности эксплуатации авиационной техники.

Ключевые слова: самолёт Ан-24, бортовое оборудование, функциональный отказ, агрегаты и комплектующие изделия, параметр потока отказов, средняя наработка на отказ, ресурс, срок службы, эксплуатация авиационной техники

_____________________________

Research and best practices in operating aircraft equipment for An-24 aircraft of all modifications for 2017–2022

Selivanov A. Yu., Semyonov N. M.

Abstract. This paper provides an assessment of the reliability and safety of the equipment of An-24 aircraft. The calculation of reliability indicators for items of flight control equipment and avionics (units and components) and the analysis of materials on the operation of aircraft of the specified type. Based on the materials received from operating organizations, the most typical failures and malfunctions are considered, as well as their causes, and the main reliability indicators of aircraft equipment are calculated. These calculations make it possible to determine the potential (operation time) of items included into the flight control equipment and avionics and to develop a set of measures to maintain the units in the condition necessary to ensure the flight safety and the use efficiency of flying aircraft by optimizing the costs of operating aircraft equipment, while minimizing costs throughout the entire life cycle of the items. In addition, the analysis of the above indicators makes it possible to determine the trend of changes in the levels of reliability for each type of items in the flight control equipment and avionics according to the detected failures and malfunctions caused by items with degradation of materials and individual elements used in the items. Control over fail-safe performance, in particular over the occurrence of one or more system failures simultaneously or a failure that causes a functional failure of several systems, as well as the identification of new types of failures are necessary measures to ensure the continuing aircraft serviceability and availability, cost-effectiveness of maintenance and repair (operation) and, as a result, the efficiency of the aircraft operation.

Keywords: aircraft An-24, aircraft equipment, functional failure, units and components, failure intensity, mean time between failures, potential, service life, operation of aircraft

Перспективы применения имитаторов многофункциональных индикаторов самолёта Л-410УВП-Е20 в процессе обучения курсантов-лётчиков

Князев А. С., Карташов А. В., Карташова А. А.

Аннотация. Кабины современных воздушных судов (ВС) оснащены многофункциональными индикаторами (МФИ), которые используются не только для отображения информации, но и для ввода данных, а также для проверки исправности бортовых систем и комплексов на земле перед вылетом и в полёте. В статье рассматривается вопрос повышения наглядности и эффективности обучения курсантов-лётчиков путём использования в учебном процессе имитатора МФИ, позволяющего выработать первичные практические навыки по работе с комплексом бортового оборудования. Обоснована актуальность использования имитаторов МФИ на учебных занятиях. Описаны выбор программного обеспечения для разработки программной части имитатора, порядок использования имитаторов МФИ в учебном процессе. Авторами разработано программное обеспечение, имитирующее работу МФИ самолёта Л-410УВП-Е20. Представлен опыт использования имитатора МФИ совместно с авиасимулятором для вывода данных на индикацию. Описана возможность имитации признаков отказов в соответствии с руководством по лётной эксплуатации (РЛЭ) ВС. Показаны перспективы использования имитаторов МФИ в процессе подготовки лётчиков.

Ключевые слова: интерактивное средство обучения, тренажёрный имитатор, имитатор многофункционального индикатора, многофункциональный индикатор, подготовка лётчиков, авиасимулятор, эксплуатация авиационной техники

_____________________________

Prospects for the use of multifunctional indicator simulators for L-410UVP-E20 aircraft in the training of cadets-pilots

Knyazev A. S., Kartashov A. V., Kartashova A. A.

Abstract. The cabins of modern aircraft are equipped with multifunctional indicators (MFI), which are used not only to display information, but also to enter data, as well as to check the serviceability of on-board systems and complexes on the ground before departure and in flight. The article deals with the issue of increasing the visibility and effectiveness of training cadets-pilots by using an MFI simulator in the educational process of the university, which allows them to develop primary practical skills for working with a complex of on-board equipment. The relevance of using imitators of MFIs in training sessions is substantiated. The choice of software for the development of the software part of the simulator is described, the procedure for using imitators of the MFI in the educational process is described. The authors have developed software that simulates the operation of the MFI of the L-410UVP-E20 aircraft. The experience of using an MFI simulator in conjunction with a flight simulator to display data is presented. The possibility of simulating failure signs in accordance with the aircraft Flight operation Manual is described. The prospects of using MFI simulators in the process of training pilots are shown.

Keywords: interactive learning tool, training simulator, multifunctional indicator simulator, multifunctional indicator, pilot training, flight simulator, operation of aviation equipment

Исследование влияния взлётно-посадочных характеристик самолёта RRJ-95B/LR на перспективы расширения его эксплуатации в дальневосточном регионе

Горбунов В. П., Стручкова А. М.

Аннотация. В статье представлено исследование влияния взлётно-посадочных характеристик воздушного судна (ВС) RRJ-95 на обеспечение его безопасной эксплуатации на маршрутной сети Дальнего Востока и Крайнего Севера. Данная сеть характеризуется большими расстояниями между основными аэропортами и меньшим, чем в западной части страны, количеством запасных аэродромов, их взаимной удалённостью, метеорологическими минимумами. Рассмотрен вопрос расширения данной маршрутной сети за счёт возможного допуска к полётам RRJ-95 на аэродромы с длинами полос менее 2000 м. Критически важным является сочетание меньшей располагаемой длины взлётно-посадочной полосы (ВПП) с некоторыми конструктивными особенностями систем RRJ-95. Показано, что при критических отказах на схеме захода на посадку или при подлёте к аэродрому назначения будет отсутствовать возможность ухода на запасной аэродром ввиду недостаточного количества топлива для полёта в аварийной конфигурации ВС. Проведены расчёты взлётно-посадочных дистанций для нескольких ситуаций критических отказов. Рассмотрены некоторые конструктивные особенности и взлётно-посадочные характеристики вновь создаваемой модификации RRJ-95 – SJ100 NEW с отечественным двигателем ПД-8, реверсом тяги, колёсами и тормозными устройствами отечественного производства.

Ключевые слова: дальневосточная аэродромная сеть, авиатранспортная доступность, самолёт RRJ-95, взлётно-посадочные полосы, посадочные дистанции, безопасность полётов, запасные аэродромы, техническая эффективность ВС, эксплуатация авиационной техники

_____________________________

Investigation of the impact of the take-off and landing characteristics of the RRJ-95B/LR aircraft on the prospects for expanding its operationin the Far Eastern region

Gorbunov V. P., Struchkova А. М.

Abstract. The article presents a study of the impact of the take-off and landing characteristics of the RRJ-95 aircraft on ensuring safe operation on the route network of the Far East and the Far North. This network is characterized by large distances between the main airports and a smaller number of alternate airfields than in the western part of the country, their mutual remoteness, meteorological minima. The issue of expanding this route network due to the possible admission to RRJ-95 flights to airfields with strip lengths of less than 2000 m is considered. The combination of a shorter available runway length (runway) with some design features of the RRJ-95 systems is critically important. It is shown that in case of critical failures in the approach scheme or when approaching the destination airfield, there will be no possibility of leaving for the alternate airfield due to insufficient fuel for flight in the emergency configuration of the aircraft. Calculations of take-off and landing distances in several situations of critical failures have been carried out. Some design features and take-off and landing characteristics of the newly created modification RRJ-95 – SJ100 NEW with a domestic PD-8 engine, thrust reversal, wheels and braking devices of domestic production are considered.

Keywords: Far Eastern airfield network, air transport accessibility, RRJ-95 aircraft, short runways, landing distances, flight safety, alternate airfields, aircraft technical efficiency, operation of aircraft

Пути автоматизации процесса установки уровня опорного давления в бортовых барометрических высотомерах

Антонец И. В., Борсоева В. В., Борсоев В. А., Борисов Р. А., Нигматуллина Л. А.

Аннотация. Проанализированы существующие в настоящее время способы формирования и передачи информации о давлении на уровне подстилающей поверхности экипажам ВС, а также способы автоматизации этого процесса. Рассматривается новый подход к настройке разработанных авторами принципиально новых высотомеров, входящих в систему воздушных сигналов (СВС). Установка уровня опорного давления (на подстилающей поверхности) при этом может выполняться автоматизированной системой передачи данных. Данные о значении опорного давления передаются в форме цифрового сигнала, при этом экипажу предоставляется право выполнения контрольных и корректирующих функций. В качестве источника таких данных возможно использовать существующую адресно-отчётную систему авиационной связи (Aircraft Communication Addressing and Reporting System).

Ключевые слова: воздушное судно, система воздушных сигналов, барометрический высотомер, уровень давления, изобарическая поверхность, алгоритм, микроконтроллер, структурная схема, авиационные транспортные системы

_____________________________

Ways to automate the process of setting the reference pressure level in onboard barometric altimeters

Antonets I. V., Borsoeva V. V., Borsoev V. A., Borisov R. A., Nigmatullina L. A.

Abstract. The currently existing methods for generating and transmitting information about pressure at the level of the underlying surface to aircraft crews, as well as methods for automating this process, are analyzed. A new approach to setting up the fundamentally new altimeters developed by the authors that are part of the airborne signal system is considered. Setting the level of reference pressure (on the underlying surface) can be performed by an automated data transmission system. Data on the value of the reference pressure is transmitted in the form of a digital signal, while the crew is given the right to perform control and corrective functions. It is possible to use the existing Aircraft Communication Addressing and Reporting System as a source of such data.

Keywords: aircraft, air signal system, barometric altimeter, pressure level, isobaric surface, algorithm, microcontroller, block diagram, aviation transport systems

Транспортные и транспортно-технологические системы страны,

её регионов и городов, организация производства на транспорте

Transport and transport-technological systems of the country, its regions

and cities, organization of production in transport

Управление рисками гражданской авиации в части авиатопливообеспечения

Мальцев О. Г., Бородина Н. С., Поречная Л. И.

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы управления рисками гражданской авиации (ГА), возникающими в ходе осуществления процессов обеспечения гражданских воздушных судов (ВС) авиационными горюче-смазочными материалами (авиаГСМ) и специальными жидкостями (СЖ) при функционировании систем авиатопливообеспечения воздушных перевозок в транспортных системах страны. Впервые проведена оценка рисков отечественной ГА в части авиаГСМ и СЖ с использованием основных подходов, изложенных в Методологии ИКАО по оценке эксплуатационных рисков в поле авиационных событий. В статье показаны источники возникновения рисков, дан их перечень. Впервые сформирован реестр факторов рисков. По результатам проведённого исследования материалов расследований авиационных событий и отказов авиационной техники авторами статьи разработаны предложения по минимизации рисков ГА в части авиаГСМ и СЖ.

Ключевые слова: авиационное топливо, авиационные горюче-смазочные материалы, специальные жидкости, воздушное судно, управление рисками, безопасность полётов, гражданская авиация, транспортные системы страны

_____________________________

Civil aviation risk management in regard to aircraft fuel supply

Maltsev O. G., Borodina N. S., Porechnaya L. I.

Abstract. The article deals with the issues of civil aviation risk management arising during the implementation of the processes of providing civil aircraft with aviation fuels and lubricants and special liquids during the operation of aviation fuel supply systems for air transportation. For the first time, civil aviation risks were assessed in terms of aviation fuel and lubricants using the main approaches set out in the ICAO Methodology for Assessing Operational Risks in the field of aviation events. Тhe article identifies the sources of risks, gives a list of these risks. Based on the results of the work carried out, the authors of the article have made proposals to minimize the risks of civil aviation in terms of aviation fuel and lubricants.

Keywords: aviation fuel, aviation fuels and lubricants, special liquids, aircraft, risk management, flight safety, civil aviation, transport systems of the country

Формирование подходов по доказательств соответствия типовой конструкции транспортной категории требованиям пункта 25.611 Норм лётной годности

Обухов П. В.

Аннотация. Рассмотрены основные вопросы, возникающие при формировании подходов по доказательству соответствия типовой конструкции самолётов транспортной категории требованиям п. 25.611 Авиационных правил Часть 25 (АП-25) и Норм лётной годности самолётов транспортной категории НЛГ 25. Несмотря на лаконичность, данный пункт норм включает в себя значительный объём работ. При этом не все разработчики воздушных судов (ВС) (далее в статье – Разработчики) и аккредитованные Росавиацией эксперты-аудиторы одинаково понимают, какой объём работ должен выполняться при доказательстве соответствия типовой конструкции ВС требованиям данного пункта. В статье обозначены основные подходы по доказательству или подтверждению соответствия типовой конструкции требованиям п. 25.611 АП-25 и НЛГ 25 при сертификации или одобрении главного изменения типовой конструкции и показан весь объём работ, который необходимо выполнять. Также рассмотрены применимые методы определения соответствия (МОС) типовой конструкции ВС требованиям п. 25.611 АП-25 и НЛГ 25.

Ключевые слова: авиационные правила, нормы лётной годности, самолёт транспортной категории, воздушное судно, сертификация, обеспечение доступа, эксплуатационная технологичность, эксплуатационная документация, инструкции по поддержанию лётной годности, поддержание лётной годности, транспортные системы страны

_____________________________

Formation of approaches to prove the compliance of the standard design of transport category aircraft with the requirements of paragraph 25.611 of the airworthiness standards

Obukhov P. V.

Abstract. The main issues that arise when forming approaches to proving compliance of the standard design of transport category aircraft with the requirements of clause 25.611 of the Aviation Rules Part 25 (AP-25) and the Airworthiness Standards for transport category aircraft NLG 25 are considered. Despite its brevity, this paragraph of the standards includes significant scope of work. At the same time, not all aircraft developers and expert auditors accredited by the Federal Air Transport Agency have the same understanding of the scope of work that must be performed to prove compliance of a standard aircraft design with the requirements of this paragraph. The purpose of the article is to outline the main approaches to proving or confirming compliance of a standard design with the requirements of clause 25.611 AP-25 and NLG 25 when certifying or approving a major change to a standard design and, additionally, to show the entire scope of work that needs to be performed. The applicable methods for determining compliance of a standard aircraft design with the requirements of clause 25.611 AP-25 and NLG 25 are also considered.

Keywords: aviation rules, airworthiness standards, transport category aircraft, aircraft, certification, access assurance, operational manufacturability, operational documentation, instructions for continued airworthiness, maintaining airworthiness, transport systems of the country

Общая постановка задачи мониторинга технического состояния авиационной техники в системах управления безопасностью полётов

Кан А. В., Кулешов А. А., Шапкин В. С.

Аннотация. В статье приведена общая постановка задачи мониторинга технического состояния авиационной техники в системах управления безопасностью полётов (СУБП). Данная задача является ключевой для обеспечения безопасности полётов (БП) воздушных судов (ВС) и должна лечь в основу создания перспективных технологий проактивного управления БП на основе больших данных с целью выявления опасных факторов, рисков и потенциальных уязвимостей при эксплуатации ВС. Такие технологии позволят осуществлять процесс управления факторами риска, включающий выявление источников опасности, оценку рисков, связанных с выявленными опасностями, и принятие мер для снижения этих рисков до приемлемого уровня, что позволит нейтрализовать систематические источники опасности. Огромное количество цифровых и текстовых данных, доступных сегодня в авиационной отрасли, даёт уникальную возможность перейти от реактивной к проактивной системе управления БП. Встроенные средства диагностики и передачи цифровых данных интенсивно развиваются, что открывает новые возможности для контроля и мониторинга сложных функциональных и технических систем конкретного типа ВС в СУБП предприятия-разработчика, изготовителя и эксплуатанта ВС.

Ключевые слова: воздушное судно, воздушный транспорт, управление безопасностью полётов, проактивное управление, большие данные, мониторинг, оценка рисков, транспортные системы страны

_____________________________

General statement of the task of technical condition aviation equipment monitoring in flight safety management systems

Kan A. V., Kuleshov A. A., Shapkin V. S.

Abstract. The article presents a general statement of the task of technical condition monitoring of aviation equipment and civil aviation facilities in flight safety management systems. This task is key for ensuring the safety of aircraft flights and should form the basis for the creation of promising technologies for proactive flight safety management based on big data in order to identify hazards, risks and potential vulnerabilities during aircraft operation. Such technologies will allow for the process of risk factors management, including the identification of sources of danger, assessment of risks associated with identified hazards, and taking measures to reduce these risks to an acceptable level, which will neutralize systematic sources of danger. The huge amount of digital and textual data available in the aviation industry today provides a unique opportunity to move from a reactive to a proactive safety management system. Integrated diagnostic tools and digital data transmission are being intensively developed, which opens up new opportunities for the control and monitoring of complex functional and technical systems of a specific type of aircraft in the safety management system of the developer, manufacturer and operator of the aircraft.

Keywords: aircraft, air transport, flight safety management system, proactive management, big data, monitoring, risk assessment, transport systems of the country

Интеллектуальные транспортные системы

Intelligent transport systems

Выбор аналитического выражения плотности вероятности ошибок определения координат системой наблюдения при оценке безопасности полётов в процедурах горизонтального эшелонирования

Спрысков В. Б., Шувалова Е. В., Кузнецов С. В.

Аннотация. Точность определения координат воздушных судов (ВС) системой наблюдения обслуживания воздушного движения (ОВД) в интеллектуальных транспортных системах является одним из основных условий обеспечения безопасности воздушного движения при решении задач эшелонирования. В настоящей статье для оценки безопасности полётов в процедурах горизонтального эшелонирования количественно эту точность определяли как величину, равную кор  квадратному от среднеквадратических нецентрированных невязок определения координат ВС. Для оценки вероятности горизонтального перекрытия эшелонируемых ВС эта величина должна быть встроена в модель ошибок определения координат ВС системой наблюдения и произведён расчёт плотности вероятности наблюдаемого интервала между ВС в процедуре их горизонтального разделения. Это позволяет найти вероятность горизонтального перекрытия ВС при эшелонировании и, как следствие, рассчитать технический риск катастроф. В статье рассмотрены четыре типа плотностей ошибок определения координат ВС системой наблюдения. Для всех типов ошибок получены математические выражения для вероятности горизонтального перекрытия, зависящие от точности определения координат ВС системой наблюдения. Обоснован критерий выбора для аналитического выражения плотности вероятности ошибок определения координат ВС в задачах оценки технического риска и выполнено его практическое применение: из четырёх предложенных плотностей выбрана наилучшая в соответствии с обоснованным критерием.

Ключевые слова: обслуживание воздушного движения, технический риск катастроф, эшелонирование воздушных судов, система наблюдения ОВД, модель ошибок, плотность вероятности ошибок, определение координат, интеллектуальные транспортные системы

_____________________________

Selection of an analytical expression for the probability density of errors in determining coordinates by a surveillance system when assessing flight safety in horizontal separation procedures

Spryskov V. B., Shuvalova E. V., Kuznetsov S. V.

Abstract. It is generally accepted that the accuracy of measuring aircraft coordinates by the air traffic services (ATS) surveillance system is the most important factor in ensuring air traffic safety when solving separation problems. In this case, the accuracy is understood as the square root of the root-mean-square residuals of measuring the coordinates of the aircraft (AC). By itself, this numerical parameter cannot be used to assess the probability of horizontal overlap of separated aircraft. It must be built into the error model of determining the aircraft coordinates by the surveillance system, then, for the selected error model, find the probability density of the observed interval between the aircraft in the horizontal separation procedure, and only after that the probability of horizontal overlap of the aircraft during separation. In the article, four types of laws of errors in measuring the aircraft coordinates by the observation system were studied. For all error laws, mathematical expressions were obtained for the probability of horizontal overlap, parametrically dependent on the accuracy of measuring the aircraft coordinates by the observation system. A criterion for choosing an analytical expression for the probability density of errors in measuring aircraft coordinates was developed and its practical application was carried out.

Keywords: air traffic services, technical risk of accident, separation of aircraft, the air traffic services (ATS) surveillance system, the error model, error probability density, determination of coordinate, intelligent transport systems

Формула полного риска катастроф при эшелонировании воздушных судов в горизонтальной плоскости на основе информации системы наблюдения обслуживания воздушного движения

Шувалова Е. В., Спрысков В. Б., Кузнецов С. В.

Аннотация. В статье обоснована формула полного риска катастроф при горизонтальном эшелонировании воздушных судов (ВС) на основе информации системы наблюдения обслуживания воздушного движения (ОВД) в интеллектуальных транспортных системах. Полнота риска обусловлена не только тем, что при его оценивании учитываются все факторы, влияющие на технический риск катастроф (точность, вероятности обновления информации системы наблюдения и темп обновления этой информации, скорости полётов ВС, их усреднённые размеры, углы пересечения путевых скоростей ВС и частота применения информации наблюдения для обеспечения безопасности полётов), но и навигационные свойства ВС, и параметры надёжности навигации, наблюдения, связи и автоматизации управления воздушным движением (УВД) в процессе применения процедуры эшелонирования. Формула позволяет рассчитывать полный риск катастроф ВС по фактическим значениям факторов навигации, надёжности воздушного движения и параметров функционирования системы наблюдения ОВД. Сравнение полученной оценки полного риска с принятым в отечественной практике целевым уровнем позволяет принимать решение об обеспечении безопасности полётов при эшелонировании ВС с использованием информации системы наблюдения.

Ключевые слова: аэронавигация, обслуживание воздушного движения, воздушное судно, полный риск катастроф, технический риск катастроф, горизонтальное эшелонирование, система наблюдения ОВД, интеллектуальные транспортные системы

_____________________________

Formula of total risk of accidents when separation aircraft in the horizontal plane based on air traffic service surveillance system

Shuvalova E. V., Spryskov V. B., Kuznetsov S. V.

Abstract. The article formalizes the mathematical model of a complete catastrophe in the case of horizontal separation of aircraft based on the information of the air traffic monitoring system. The completeness of the probability of application is due not only to the fact that its assessment takes into account all factors that affect the technical risk of disasters (accuracy, the probability of increasing surveillance system information and the rate of updating this information, aircraft flight speeds, their average dimensions, the angles of intersection of ground speeds of separated aircraft and frequency) of surveillance information for the application of separation of aircraft, but also the navigational properties of the separated aircraft, and the reliability parameters of navigation, surveillance, communications and ATM during the separation procedure. Comparison of the obtained assessment of the achieved level of risk with the use of the target increase in the level in the Russian Federation makes it possible to make a decision on ensuring flight safety when separating aircraft using observation data.

Keywords: air navigation, air traffic services, aircraft, full disaster risk, technical disaster risk, horizontal separation, ATS surveillance system, intelligent transport systems

Разработка концепции экспериментально-аналитического метода определения сечений нагрузки диспетчеров районных диспетчерских центров

Олексин С. Л.

Аннотация. В статье изложена основная концепция создания экспериментально-аналитического метода определения сечений нагрузки, т. е. плотности воздушного движения (количества воздушных судов, находящихся одновременно под контролем, управлением и облуживанием у диспетчера управления воздушным движением (УВД) в зоне его ответственности в пределах конкретного сектора районного диспетчерского центра (РДЦ)) и предполагаемой интенсивности воздушного движения. Предложена система показателей эффективности технологических процессов обслуживания воздушного движения (ОВД), использования воздушного пространства исследуемого сектора РДЦ и разработаны рекомендации по их применению при структурном анализе деятельности объектов ОВД. Определены основные виды нагрузки диспетчерского персонала. Введены понятия «потенциальной пропускной способности», а также «базового сечения нагрузки», как соотношение интенсивности и плотности воздушного движения, соответствующего нормативным значениям загруженности диспетчерского персонала. Предложена и обоснована аналитическая зависимость значений пропускной способности от параметров вида нагрузки диспетчерского персонала, представленных в виде интенсивности возникновения ситуаций, требующих оперативного управления (СТУ) воздушного движения.

Ключевые слова: коэффициент загруженности диспетчера, аэронавигация, воздушный транспорт, воздушное судно, обслуживание воздушного движения, управление воздушным движением, организация воздушного движения, интеллектуальные транспортные системы

_____________________________

Development of the concept of an experimental and analytical method for determining the load cross-sections of dispatchers of district dispatch centers

Оleksin S. L.

Abstract. The article outlines the basic concept of creating an experimental and analytical method for determining load cross-sections, i.e. air traffic density (the number of aircraft simultaneously under the control, control and maintenance of the air traffic control dispatcher in his area of responsibility within a specific sector of the district control center (ACC)) and the estimated air traffic intensity. A system of indicators of the effectiveness of technological processes of air traffic services (ATS), the use of the airspace of the studied sector of the ACC is proposed and recommendations for their application in the structural analysis of the activities of ATS facilities are developed. The main types of load of dispatching personnel are determined. The concepts of “potential throughput” and “base load cross-section” are introduced as a slot (ratio) of intensity and density of air traffic corresponding to the standard values of the dispatcher's workload. The author proposes and substantiates the analytical dependence of the throughput values on the parameters of the type of load of dispatching personnel, presented in the form of the intensity of situations requiring operational control of air traffic.

Keywords: dispatcher load factor, air navigation, air transport, aircraft, air traffic services, air traffic control, air traffic management, intelligent transport systems

Влияние условий распространения радиоволн на точность локальной контрольно-корректирующей станции

Лукоянов В. А.

Аннотация. Изложенный в статье анализ влияния условий распространения радиоволн на точность локальной контрольно-корректирующей станции (ЛККС) является одной из составляющих оценки безопасности категорированной посадки воздушных судов (ВС). Точность ЛККС зависит от многих факторов, в том числе переменных во времени и пространстве, например таких, как условия распространения радиоволн. Ошибки, связанные с распространением радиоволн, носят нестационарный характер и зависят как от внешних условий, так и от времени и положения ВС относительно ЛККС. В статье на основании опыта создания, испытания и сертификации отечественных ЛККС рассматривается степень влияния ошибок, связанных с распространением радиоволн, на точность ЛККС, что позволяет разработать методы и алгоритмы их контроля в ЛККС при заходе на посадку, а также методики испытаний и сертификации вновь разрабатываемой аппаратуры ЛККС.

Ключевые слова: навигация, спутниковая навигация, распространение радиоволн, ионосферные задержки, тропосферные задержки, локальная контрольно-корректирующая станция, интеллектуальные транспортные системы

_____________________________

Impact of radio wave propagation conditions on local control and correcting station accuracy

Lukoyanov V. A.

Abstract. The analysis of the effect of radio wave propagation conditions on the accuracy of the local control and correcting station described in the article is one of the components of the safety assessment of categorized landing of aircraft. The accuracy of local control and correcting station depends on many factors, including variables over time and space, for example, such as the conditions for the propagation of radio waves. Errors associated with the propagation of radio waves are non-stationary in nature and depend both on external conditions and on the time and position of the aircraft relative to local control and correcting station. In the article, based on the experience of creating, testing and certifying domestic local control and correcting stations, the degree of influence of errors associated with the spread of radio waves on the accuracy of local control and correcting station is considered, which makes it possible to develop methods and algorithms for their control in local control and correcting station during landing approach, as well as methods for testing and certification of newly developed local control and correcting station equipment.

Keywords: navigation, satellite navigation, propagation of radio waves, ionospheric delays, tropospheric delays, local control and correcting station, intelligent transport systems

Метод снижения размерности входного вектора нейронной сети в задачах анализа текстов центральной нормативно-методической библиотеки гражданской авиации

Петрухин С. А., Черников П. Е., Брусникин В. Ю.

Аннотация. Рассмотрена задача повышения эффективности процесса поиска информации в Центральной нормативно-методической библиотеке гражданской авиации (ЦНМБ ГА) с учётом необходимости анализа как атрибутов электронных документов, размещённых в библиотеке, так и непосредственно текстов этих документов. Проанализирована возможность повышения релевантности поисковых запросов пользователей библиотеки посредством применения искусственных нейронных сетей. В ходе анализа предложены и обоснованы методы построения оптимальной по нагрузке на вычислительные мощности и быстродействию нейронной сети, способной анализировать текст документа. Предложен метод кодирования текста поискового запроса и текста документа и получения их производных с учётом особенностей русского языка. Представлены результаты моделирования работы нейронных сетей различной сложности с кодированными текстами разной степени сжатия. По итогам моделирования выявлены закономерности между степенью сжатия текста по предложенному методу кодирования, сложностью нейронной сети и уровнем распознаваемости производных текста, определяющих степень адекватности реакции нейронной сети на поисковый запрос. Представленные выводы определяют наиболее приемлемую сложность нейронной сети для решения задачи анализа текста документов при выполнении поиска информации в ЦНМБ ГА.

Ключевые слова: нейронная сеть, входной вектор, свёртка, стемминг, текст, кодирование, алгоритм, информация, обработка информации, интеллектуальные транспортные системы

_____________________________

Method of reducing the dimension of the input vector of network neurons in the tasks of analyzing texts of the central regulatory and methodological library of civil aviation

Petrukhin S. A., Chernikov P. E., Brusnikin V. Yu.

Abstract. The task of improving the efficiency of the information search process in the Central Regulatory and Methodological Library of Civil Aviation, taking into account the need to analyze both the attributes of electronic documents placed in the library and the texts of these documents themselves. The authors analyze the possibility of increasing the relevance of search queries of library users through the use of artificial neural networks. In the course of the analysis, methods are proposed and substantiated for constructing the optimal computational power load and fast action of network neurons capable of analyzing the text of the document. The authors proposed a method for encoding the text of a document and obtaining their derivatives, taking into account the peculiarities of the Russian language. The article presents the results of modeling the work of neural networks of various complexity with encoded texts of different compression degrees. The results of the simulation revealed patterns between the degree of text compression according to the proposed coding method, the complexity of the neural network and the level of recognition of text derivatives, which determine the degree of adequacy of the response of the neural network to the search query. The conclusions presented by the authors determine the most acceptable complexity of the neural network necessary to solve the problem of analyzing the text of documents when searching for information in Central Regulatory and Methodological Library of Civil Aviation.

Keywords: neural network, input vector, reconciliation, sterling, text, coding, algorithm, information, information processing, intelligent transport systems