НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ГосНИИ ГА, № 45

Аэронавигация и эксплуатация авиационной техники

Navigation and operation of aircraft

Особенности выполнения работ по рентгеновскому контролю воздушных судов в условиях технической эксплуатации

Шустов А. Ю., Миколайчук Ю. А., Арепьев К. А.

Аннотация. Показаны возможности рентгеновского контроля (РК) элементов конструкции планера воздушных судов (ВС) в условиях их технической эксплуатации. РК рекомендовался разработчиками ВС редко ввиду его значительной трудоёмкости, необходимости наличия у эксплуатантов и организаций по техническому обслуживанию (ТО) оборудования для РК, квалифицированного персонала, обеспечения радиационной безопасности и ограничений в применении. Наибольший объём работ по РК предусмотрен эксплуатационно-технологической документацией (ЭТД) самолётов Ан-24, Ан-26, Ан-12, Ан-74. Авторами выполнялись работы по РК на парке указанных ВС в составе комплексных комиссий по исследованию технического состояния. На основе этого опыта и статистических данных по РК, выполненному ведущими организациями по ТО самолётов «Ан», исследован рентгеновский метод неразрушающего контроля (НК) и произведена качественная оценка его эффективности с учётом наличия мешающих факторов в условиях технической эксплуатации ВС. Оценена целесообразность применения РК для выявления дефектов различного типа.

Ключевые слова: воздушное судно, техническая эксплуатация, техническое обслуживание, неразрушающий контроль, объект контроля, конструктивные элементы планера самолёта, рентгеновский контроль, трещина, коррозионные повреждения, сотовые конструкции, эксплуатация авиационной техники

______________________________

Features of performing work on x-ray control of aircraft in the conditions of technical operation

Shustov А. Yu., Mikolaychuk Yu. А., Arepyev К. А.

Abstract. The presented article shows the capabilities of X-ray inspection of airframe structural elements of aircraft under the conditions of their technical operation. X-ray inspection of aircraft structural elements under the conditions of their technical operation was recommended by aircraft developers extremely rarely due to its high labor intensity, the need for operators and maintenance and repair organizations to have the required X-ray equipment, certified and qualified personnel, to ensure radiation safety during its implementation and was conditioned by limited in application by other requirements of governing documents. The largest volume of work on X-ray inspection was provided for by the operational and technological documentation of the An-24, An-26, An-12, An-74 aircraft. The authors carried out work on X-ray inspection on the fleet of these aircraft as part of complex commissions to study their technical condition. Based on the experience gained, including statistical data on the maintenance and repair of “An” aircraft performed by the X-ray inspection by leading organizations, this article discusses the results of inspection work and research of the X-ray non-destructive testing method for monitoring various types of defects, taking into account the presence of interfering factors in technical operation conditions.

Keywords: aircraft, technical operation, maintenance, non-destructive testing, object of control, structural elements of the airframe, X-ray inspection, crack, corrosion damage, honeycomb structures, operation of aircraft

Информационная достаточность диагностических признаков при оценке состояния газотурбинных двигателей по параметрам частиц изнашивания

Дроков В. Г., Дроков В. В., Мурыщенко В. В., Блинов А. В., Мухутдинов Ф. И.

Аннотация. Действующая нормативная документация при диагностировании газотурбинных двигателей (ГТД) предусматривает отбор пробы масла из коробки приводов и измерение массовой доли металлических частиц изнашивания. Массовая доля является диагностическим признаком, позволяющая в отдельных случаях оценивать состояние ГТД с достоверностью порядка 90 %. Применение маслофильтров с тонкостью фильтрации 15–25 мкм в двигателях снизило равновесное содержание частиц изнашивания до уровня пределов обнаружения используемых методов. Повышение достоверности достигается при измерении параметров частиц, накапливаемых на основном маслофильтре. В качестве количественных диагностических признаков при анализе пробы смыва с маслофильтра (фильтроэлемента) для оценки состояния двигателя перспективным является использование элементного рейтинга и рейтинга «сложных» частиц изнашивания. В статье обсуждаются вопросы выбора диагностических признаков при оценке технического состояния ГТД по параметрам частиц изнашивания.

Ключевые слова: частица изнашивания, фильтроэлемент, маслофильтр, газотурбинный двигатель, достоверность диагностирования, атомно-эмиссионный анализ, рентгенофлуоресцентный анализ, эксплуатация авиационной техники

______________________________

Information sufficiency of diagnostic signs when assessing the state of gas turbine engines by the parameters of wear particles

Drokov V. G., Drokov V. V., Muryshchenko V. V., Blinov A. V., Mukhutdinov F. I.

Abstract. The current regulatory documentation for gas turbine engine diagnostics provides for oil sampling from the gear box and mass fraction measurement. The mass fraction is a diagnostic sign that allows, in some cases, to assess the state of the gas turbine engine with a reliability of about 90 %. The use of oil filters with a filtration rate of 15–25 μm in modern engines has reduced the equilibrium content of wear particles to the level of the detection limits of the methods used. The increase in reliability is achieved when measuring the parameters of particles accumulated on the main oil filter. The issues of selection of diagnostic features when assessing the technical condition of the gas turbine engine by the parameters of wear particles are discussed. The use of an element rating and a rating of “complex” wear particles is promising as quantitative diagnostic features in the analysis of a flush sample from an oil filter (filter element) to assess the state of the engine.

Keywords: wear particle, filter element, oil filter, gas turbine engine, reliability of diagnostics, atomic emission analysis, X-ray fluorescence analysis, operation of aircraft

Исследование отказобезопасности авиационных генераторов электрической энергии по цепи механизма расцепления

Мисютин Р. Ю., Мусин С. М., Кондрашов Д. А.

Аннотация. При эксплуатации авиационной техники генераторы электроэнергии являются первичными источниками в системах электроснабжения и устанавливаются на коробку приводов маршевого авиадвигателя, где также находятся первичные источники пневмо- и гидроэнергии. В статье рассматриваются конструктивные схемы механизмов отключения генератора электроэнергии от привода с целью обеспечения безопасности полётов, приводятся их сравнение, преимущества и недостатки. При проектировании авиационных систем электроснабжения используется принцип безопасного отказа, который позволяет сохранить работоспособность системы при возникновении отказа в одном из агрегатов этой системы во время полёта воздушного судна (ВС). Данный принцип реализуется за счёт резервирования и дублирования цепей и каналов в системе. Замена отказавшего агрегата проводится специалистами группы технического обслуживания после посадки ВС. В электрической машине отказы можно разделить на электрические и механические. Электрические отказы устраняются блоком регулирования, защиты и управления путём отключения питания возбудителя генератора с электромагнитным возбуждением. Наиболее опасны механические отказы, которые, например, за счёт касания ротора о статор могут привести к пожару на ВС. В связи с этим проектированию защит от механических отказов уделяется особое внимание. Необходимость их установки определяется на основе анализа надёжности электрической машины. Статья подготовлена по результатам импортозамещения систем электроснабжения для самолётов RRJ-95NEW-100 и МС-21, проведённого АО «Уфимское агрегатное производственное объединение».

Ключевые слова: воздушное судно, самолёт, система электроснабжения, электрический генератор, электрическая машина, авиационный двигатель, эксплуатация авиационной техники, транспортные системы страны

______________________________

Research of refusal safety of aviation generators of electric energy of the mechanism of unhooking

Misyutin R. Yu., Musin S. M., Kondrashov D. A.

Abstract. In systems of an electrical supply electric power generators are primary sources of the electric power and are established on a box of drives of a mid-flight aircraft engine on which primary sources pneumo-and hydraulic power are established also. In article constructive schemes of mechanisms of switching-off of the generator of the electric power from a drive for the purpose of safety of flights are considered, their comparison, advantages and lacks is given. At designing of aviation systems of an electrical supply the principle of safe refusal which allows to keep working capacity of system at refusal occurrence in one of units of this system during aircraft flight is used. The given principle is realized at the expense of reservation and duplication of chains and channels in system. Replacement of the refused unit is spent by special control services after aircraft landing. In the electric machine refusals can be divided as electric and mechanical. Electric refusals are eliminated by the block of regulation, protection and management by switching-off of a food of the activator of the generator with electromagnetic excitation. The most dangerous are mechanical refusals which, for example, at the expense of a rotor contact about статор can lead to a fire on the aircraft. In this connection to designing of protection against mechanical refusals it is given particular attention. Necessity of their installation is defined on the basis of the analysis of reliability of the electric machine.

Keywords: aircraft, plane, power supply system, electric generator, electric machine, aircraft engine, operation of aircraft, transport systems of the country

Оптимизация условий измерения элементного состава частиц изнашивания при применении сверхвысокочастотного плазменного анализатора

Дроков В. Г., Дроков В. В., Казмиров А. Д., Карасева Е. Н., Мурыщенко В. В., Скудаев Ю. Д.

Аннотация. При проведении сверхвысокочастотных (СВЧ) плазменных измерений параметров металлических частиц изнашивания микронных размеров в пробах смазочных масел необходимо правильно определять элементный состав частиц. Эта информация позволяет определить не только повреждённый узел, но и уровень его повреждения. Определение элементного состава основано на совпадении фронтов (перекрывании контуров) импульсных сигналов на нескольких каналах регистрации. Разработан алгоритм расчёта, который позволяет определять (оценивать) элементный состав частиц по результатам СВЧ плазменных измерений с достаточной достоверностью. Описана методика проведения экспериментальных измерений на одноэлементных металлических частицах. Оценено влияние временны́х случайных совпадений фронтов на погрешность измерений. Показано, что при выбранных условиях измерений параметров частиц изнашивания СВЧ плазменным методом число достоверных измерений элементного состава частиц от общего их числа составляет ≈96 %. Приведены сравнительные результаты СВЧ плазменных и микрорентгеноспектральных измерений металлических частиц микронных размеров.

Ключевые слова: СВЧ плазменный анализатор, импульсный сигнал, микрорентгеноспектральный метод анализа, элементный состав металлических частиц, проба масла, частицы изнашивания, эксплуатация авиационной техники

______________________________

Optimization of conditions for measuring the elemental composition of wear particles using a microwave plasma analyzer

Drokov V. G., Drokov V. V., Kazmirov A. D., Karaseva E. N., Muryshchenko V. V., Skudaev Yu. D.

Abstract. When carrying out ultra-high frequency (microwave) plasma measurements of the parameters of micron-sized metal wear particles in lubricating oil samples, it is necessary to correctly determine the elemental composition of the particles. This information allows you to determine not only the damaged node, but also the level of its damage. Determination of the elemental composition is based on the coincidence of the fronts (overlapping contours) of pulse signals on several recording channels. A calculation algorithm has been developed that allows one to determine (evaluate) the elemental composition of particles based on the results of microwave plasma measurements with sufficient reliability. A technique for carrying out experimental measurements on single-element metal particles is described. The influence of random temporal coincidences of fronts on the measurement error is assessed. It is shown that under the selected conditions for measuring the parameters of wear particles using the microwave plasma method, the number of reliable measurements of the elemental composition of particles from their total number is ≈96 %. Comparative results of microwave plasma and micro-X-ray spectral measurements of micron-sized metal particles are presented.

Keywords: microwave plasma analyzer, impulse signal, micro-X-ray spectral analysis method, elemental composition of metal particles, oil sample, wear particles, operation of aircraft equipment

К вопросу применения моек высокого давления при техническом обслуживании самолётов Ан-24, Ан-26 (публикуется в рамках реализации молодёжной политики Научного вестника ГосНИИ ГА)

Смирнов А. В., Субботина Т. В.

Аннотация. В настоящее время в авиапредприятиях гражданской авиации эксплуатируется более 100 самолётов Ан-24, Ан-26. Согласно эксплуатационной документации для мойки самолётов Ан-24, Ан-26 следует использовать моечные машины ММ ЗИЛ-130, поддерживающие давление до 2452 кПа. Машины данной модификации уже более 20 лет не выпускаются, а оставшиеся в эксплуатации морально устарели. Взамен них оптимальным при мойке самолёта является использование моек высокого давления. Воздействие напорной струи жидкости высокого давления на тонкостенные обшивки планера самолёта, длительное время эксплуатировавшегося в различных климатических зонах и на грунтовых аэродромах, может привести к потере устойчивости обшивки, её деформации, нарушению заклёпочного соединения. Сочетание многих факторов данного процесса не позволило выполнить теоретическое обоснование на этапе начала применения новых моек. В статье проводится анализ значений создаваемого давления нескольких унифицированных моек высокого давления для теоретического обоснования влияния высоконапорной струи жидкости на несущую способность ячейки тонкостенной обшивки планера самолёта в пределах её упругой деформации для разработки технологии удаления загрязнений обшивки планера самолёта.

Ключевые слова: гражданская авиация, воздушное судно, самолёт Ан-24, самолёт Ан-26, техническое обслуживание, авиационные инциденты, безопасность полётов, планер, мойка высокого давления, очистка, коррозия, мойка воздушного судна, эксплуатация авиационной техники

______________________________

To the issue of the using of the high-pressure washers in the maintenance of An-24, An-26 aircraft (Published as part of the implementation of the youth policy of the Scientific Bulletin of The State Scientific Research Institute of Civil Aviation)

Smirnov A. V., Subbotina T. V.

Abstract. Currently, Civil aviation enterprises have more than 100 aircrafts type of AN-24 and AN-26 in operation. Washing machines of MM ZIL-130 with pressure up to 2452 kPA have to be used for washing aircrafts type of AN-24 and AN-26 in accordance with operational documentation. This modification of washing machines has not been produced more than 20 years, and remaining ones in operation became outdated. Using of the high-pressure washers is optimal for washing aircraft. The impact of the high-pressure fluid jet on the thin-walled skin of aircraft unit (for example: fuselage; control surfaces; fairings, which have been operated for a long time in different climatic zones and on unpaved airfields) can caused a buckling failure of fuselage skin, its deformation and deterioration of riveted joint. The combination of many factors of this process did not allow to do the theoretical justification at the stage of the beginning using the new aircraft washers. The article contains analyses the values of the generated pressure by several unified high-pressure washers for theoretical substantiation the impact of the high-pressure fluid jet to the cell strength of the thin-walled airframe skin within the elastic deformation for development of the technology removing of contamination of the airframe skin.

Keywords: civil aviation, aircraft, AN-24 aircraft, AN-26 aircraft, maintenance, aviation incidents, flight safety, airframe, high-pressure washer, clearing, corrosion, aircraft washing, aircraft operating

Оптимизация процедуры проведения ежегодного инспекционного контроля лётной годности гражданских воздушных судов (публикуется в рамках реализации молодёжной политики Научного вестника ГосНИИ ГА)

Абрамов Б. А., Юскин С. А., Клоков М. В., Брюханов А. А.

Аннотация. В процессе реализации функции по государственному контролю в гражданской авиации (ГА) межрегиональным территориальным управлениям (МТУ) Росавиации приходится решать ряд оптимизационных задач, в том числе и при проведении ежегодных инспекций с целью оценки соответствия Федеральным авиационным правилам ФАП-519. В связи с этим полезно изучить опыт повышения эффективности этого процесса за рубежом, учитывая различия в организации авиационных властей разных стран. Задача оптимизации процедуры проведения ежегодного инспекционного контроля может решаться двумя способами: разработка информативного перечня доказательной документации и создание максимально информативной, но в то же время экономичной и быстрой процедуры оценки. А также сочетанием различных способов с учётом местных особенностей. В статье исследованы возможности совершенствования процесса оценки лётной годности (ЛГ) гражданских воздушных судов (ГВС) в Российской Федерации при проведении их годовой инспекционной проверки. Для оптимизации выбора наиболее информативных комплектов доказательной документации предлагается использование теории информации. Другим объектом исследований является возможность подтверждения соответствия объекта контроля требованиям ФАП-519 с требуемым доверительным интервалом. Изучался опыт проведения выборочной проверки ЛГ в США.

Ключевые слова: гражданская авиация, лётная годность, экземпляр воздушного судна, информация и энтропия, инспекция, сертификация, эксплуатация авиационной техники

______________________________

Optimization of the procedure for conducting annual inspection control of the airworthiness of civil aircraft (Published as part of the implementation of the youth policy of the Scientific Bulletin of The State Scientific Research Institute of Civil Aviation)

Abramov B. A., Yuskin S. A., Klokov M. V., Bryukhanov A. A.

Abstract. Annual inspections to assess compliance with FAP-519 have become a serious problem for the Interregional Territorial Departments of the Federal Air Transport Agency (Rosaviatsiya). Therefore, it is useful to study the experience of improving the efficiency of this process abroad, taking into account the differences in the organization of aviation authorities in different countries. The task of optimizing the procedure of annual inspection control can be solved in two ways: developing an informative list of evidentiary documentation and creating a maximally informative, but at the same time economical and fast assessment procedure. And also by a combination of different methods taking into account local peculiarities. In the article the possibilities of improving the process of airworthiness evaluation (hereinafter referred to as AE) of civil aircrafts in the Russian Federation during their annual inspection are investigated. The use of information theory is proposed to optimize the selection of the most informative sets of evidentiary documentation. Another object of research is the possibility of confirming the compliance of the object of control with the requirements of FAP 519 with 95 % confidence interval. The experience of AE sampling verification in the USA was studied.

Keywords: civil aviation, airworthiness, aircraft copy, information and entropy, inspection, certification, operation of aviation equipment

Транспортные и транспортно-технологические системы страны,

её регионов и городов, организация производства на транспорте

Transport and transport-technological systems of the country, its regions

and cities, organization of production in transport

Выбор обликовых характеристик для самолёта местных воздушных линий на замену L-410

Страдомский О. Ю., Самойлов И. А., Лесничий И. В., Самойлов В. И.

Аннотация. Региональное и местное воздушное сообщение являются важным сегментом транспортной системы страны, особенно в регионах с недостаточно развитой наземной транспортной инфраструктурой. Острота проблемы с обеспечением таких перевозок эффективной авиационной техникой, возникшей в связи с устареванием парка региональных самолётов при отсутствии их производства, существенно возрастает в условиях действия санкций. В этой связи создание самолёта на замену L-410 является актуальной для нашей страны задачей. Учитывая конъюнктуру рынка, рациональным представляется создание самолёта в размерности 19 пассажирских мест на основе апробированных технологий. Предложены целевые обликовые характеристики такого самолёта, исходя из анализа характерных областей его применения для выполнения местных авиаперевозок. Новый самолёт должен эффективно дополнить разрабатываемый типоразмерный ряд отечественных воздушных судов (ВС), заняв нишу между ЛМС-901 «Байкал» (9 мест) и ТВРС-44 «Ладога» (44 места).

Ключевые слова: воздушное судно, самолёт, обликовые характеристики, местные воздушные линии, типоразмерный ряд, сеть авиалиний, региональные перевозки, эксплуатация авиационной техники, транспортные системы страны

______________________________

Selection of appearance characteristics for the aircraft of local air lines to replace the L-410

Stradomskiy O. Yu., Samoylov I. A., Lesnichiy I. V., Samoylov V. I.

Abstract. Regional and local air traffic are an important segments of the country's transport system, especially in regions with insufficiently developed ground transport infrastructure. The severity of the problem with providing such transportation with efficient aviation equipment, which has arisen due to the obsolescence of the fleet of regional aircraft in the absence of their production, increases significantly under the sanctions. In this regard, the creation of an aircraft to replace the L-410 is an urgent task for our country. Taking into account the market situation, it seems rational to create an aircraft in the dimension of 19 passenger seats based on proven technologies. The target appearance characteristics of such an aircraft are proposed, based on the analysis of the characteristic areas of its application for local air transportation. The new aircraft should effectively complement the standard-sized range of domestic aircraft being developed, occupying a niche between the LMS-901 Baikal (9 seats) and TVRS-44 Ladoga (44 seats).

Keywords: aircraft, appearance characteristics, local air lines, standard-size range, airline network, regional transportation, operation of aviation equipment, transport systems of the country

К вопросу о применении двухдиапазонной линейной антенны в районе аэродрома

Патрикеев О. В., Адамов Д. С., Аветян А. Э.

Аннотация. При организации воздушного движения (ОрВД) для управления воздушными судами (ВС) и наземными средствами используются различные системы радиосвязи, работающие в диапазоне высоких (ВЧ), очень высоких (ОВЧ) и и ультравысоких (УВЧ) частот. Обычно в качестве антенн для наземных стационарных систем связи этих диапазонов применяются широкополосные диско-конусные антенны, имеющие стабильные характеристики в широком диапазоне частот. Однако особенности конструкции этих антенн затрудняют их установку на подвижные транспортные средства, поэтому на автомобили целесообразно устанавливать несимметричные четвертьволновые вибраторы, в частности, автомобильные антенны с магнитными креплениями. Проведено исследование характеристик относящейся к этому виду антенны WH-14M путём моделирования в программе MMANA. Результаты исследования могут применяться при организации подсистем управления наземным аэродромным транспортом.

Ключевые слова: организация воздушного движения, воздушное судно, подвижная радиосвязь, линейная антенна, четвертьволновые вибраторы, моделирование, транспортные системы страны

______________________________

On the issue of the use of a dual-band linear antenna near the airfield

Patrikeev O. V., Adamov D. S., Avetyan A. E.

Abstract. When managing air traffic, various radio communication systems operating in the range of very high and ultra-high frequencies are used to control aircraft and ground vehicles. Usually, wide-band discone antennas with stable performance within a wide frequency range are used as antennas for ground-based stationary communication systems of these wave ranges. The design features of these antennas make it difficult to install them on vehicles. When organizing mobile radio communications to control ground airfield vehicles, it is advisable to install asymmetric quarter-wave vibrators on cars. Car antennas with magnetic mounts are quite versatile devices, for example, the WH-14M antenna. The research conducted the simulation using MMANA software to study the characteristics of this antenna.

Keywords: air traffic management, aircraft, mobile radio communication, linear antenna, quarter-wave vibrators, modeling, transport systems of the country

Анализ особенностей выполнения безопасной посадки вертолёта при отказе двигателей

Муравьев А. С.

Аннотация. Опыт эксплуатации вертолётов показывает, что отказы одного или двух двигателей вертолёта обусловливает повышенные риски безопасности полётов, связанные с малой высотой полёта в сочетании с предельными значениями его скоростей. При этом умения и навыки, необходимые при выполнении посадок после отказа двигателей, у пилотов вертолётов сформированы недостаточно, что требует анализа особенностей выполнения посадки вертолёта для последующей выработки путей повышения её безопасности. Исследования выполнения безопасных посадок на вертолётах с отказавшим двигателем или на режиме самовращения несущего винта (НВ) проводятся производителями и эксплуатантами вертолётов преимущественно в максимально безопасных условиях для проведения тренировок пилотов, не в полной мере соответствующих реальным режимам эксплуатации вертолётов. По результатам анализа руководств по лётной эксплуатации (РЛЭ) и опыта эксплуатации вертолётов гражданской и государственной авиации показано, что минимизация рисков авиационных происшествий, авиационных инцидентов и предпосылок к ним при полётах на предельно малых и малых высотах требует совершенствования навыков управления вертолётом в динамически изменяющихся условиях внешней обстановки окружающей среды с учётом информационной и операционной перегрузки.

Ключевые слова: воздушный транспорт, гражданская авиация, государственная авиация, эксплуатация авиационной техники, вертолёт, авиационный двигатель, несущий винт, посадка вертолёта, подготовка пилотов вертолётов, безопасность полётов, отказ двигателя вертолёта

______________________________

Analysis of features of performing a safe helicopter landing in the event of engine failure

Muraviev A. S.

Abstract. Helicopter operating experience shows that failures of one or two helicopter engines cause increased flight safety risks associated with low flight altitude in combination with the maximum speed values. At the same time, the skills and abilities necessary for performing landings after engine failure are not sufficiently developed among helicopter pilots, which requires an analysis of the characteristics of performing a helicopter landing for the subsequent development of ways to improve its safety. Research into performing safe landings on helicopters with a failed engine or in self-rotating rotor mode is carried out by helicopter manufacturers and operators primarily in the safest possible conditions for pilot training, which do not fully correspond to the actual operating conditions of helicopters. Based on the results of the review of flight operating manuals and operating experience of civil and state aviation helicopters, it was shown that minimizing the risks of aviation accidents, aviation incidents and prerequisites for them when flying at extremely low and low altitudes requires improving helicopter control in dynamically changing external conditions environment, taking into account information and operational overload.

Keywords: air transport, civil aviation, state aviation, operation of aviation equipment, helicopter, aircraft engine, main rotor, helicopter landing, helicopter pilot training, flight safety, helicopter engine failure

Светосигнальное оборудование в системе управления безопасностью полётов воздушных судов

Попов Ю. В., Архангельский М. М.

Аннотация. Аварийность на этапе завершения полёта значительно выше, чем во время полёта в целом. Процесс подготовки к заходу на посадку и сам процесс приземления воздушных судов (ВС) являются критичными этапами полёта с повышенным уровнем риска. Рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением безопасности полётов ВС в транспортных системах страны в момент завершения полёта. Важным фактором в этот момент является визуальное наблюдение пилотом земли и наземных ориентиров при заходе на посадку, которое позволяет определить положение ВС в пространстве относительно площадки аэродрома и его высоту над земной поверхностью. Для обеспечения безопасности посадки или взлёта на каждой взлётно-посадочной полосе (ВПП) аэродрома устанавливается светосигнальное оборудование (ССО), которое является особенно эффективным в сложных погодных условиях. Показано, что эксплуатантам ССО важно принимать меры по обеспечению его надёжности.

Ключевые слова: безопасность полётов, светосигнальное оборудование, взлётно-посадочная полоса, воздушное судно, самолёт, авиационное происшествие, транспортные системы страны

______________________________

Lighting equipment in the aircraft flight safety control system

Popov Yu. V., Arkhangelskiy M. M.

Abstract. The issues related to ensuring the safety of aircraft operations in the country's transport systems at the time-of-flight completion are considered. The accident rate at the end of the flight is significantly higher than during the flight as a whole. The process of preparing for landing and the process of landing the aircraft itself are critical stages of the flight with an increased level of risk. An important factor is the visual observation of the ground and ground landmarks by the pilot during landing, which allows you to determine the position of the aircraft in space relative to the airfield site and its height above the earth's surface. To ensure the safety of landing or takeoff, lighting equipment (MTR) is installed on each runway of the airfield, which is most effective in difficult weather conditions. Information systems providing electrical and lighting support for the airfield are recognized as objects of critical information infrastructure. In the conditions of airport operations during the continuous operation of the MTR facility, such information systems, including server equipment and automated workstations with remote control of the MTR, are subject to protection in accordance with the Legislation on Critical Information Infrastructure in order to reduce the likelihood of an aviation accident and ensure the reliability of the MTR operation.

Keywords: flight safety, lighting equipment, runway, aircraft, plane, aviation accident, transport systems of the country

Интеллектуальные транспортные системы

Intelligent transport systems

Модель оценки вероятностей касания объектов на поле маневрирования при контроле их положений радиотехнической системой обзора лётного поля

Спрысков В. Б., Шувалова Е. В., Кузнецов С. В.

Аннотация. В статье обоснована математическая модель оценки вероятностей касания объектов на поле маневрирования при их эшелонировании на основе использования радиотехнической системы обзора лётного поля. Учёт особенностей системы обзора лётного поля в части точности оценивания координат объектов маневрирования, вероятностей обновления информации и частоты обновления координатной информации объектов выполнен в статье так же, как это принято по отношению к системе наблюдения обслуживания воздушного движения (ОВД) при горизонтальном эшелонировании воздушных судов (ВС) в воздухе. Дополнительно к вопросам безопасности разделения подвижных объектов рассмотрен вопрос безопасного разделения постоянных маршрутов перемещения объектов и детерминированных препятствий на лётном поле, координаты которых известны системе обзора практически без ошибок. Выполнены исследования по обоснованию приемлемого целевого уровня полной вероятности касания объектов и обоснованы минимальные безопасные интервалы разделения объектов.

Ключевые слова: воздушное судно, обслуживание воздушного движения, управление воздушным движением, радиотехническая система обзора, лётное поле, интеллектуальные транспортные системы

______________________________

Model for estimation of objects contacting probability on the airfield when monitoring their positions by means of airport surveillance radar

Spryskov V. B., Shuvalova E. V., Kuznetsov S. V.

Abstract. The paper substantiates a mathematical model for estimating the probability of objects contacting on the maneuvering area during their separation based on the use of airport surveillance radar. The paper considers the airfield surveillance system peculiarities in terms of estimating coordinates of objects maneuvering frequency accuracy, probabilities of control information update and coordinate information update of objects in the same way as it is done in relation to the ATM surveillance system for horizontal aircraft separation in the air. In addition to the safety issues of moving objects separation, the issue of safe separation of permanent routes of objects movement and deterministic obstacles on the airfield, the coordinates of which are recognized by the surveillance system virtually error-free is considered. Studies have been carried out to substantiate an acceptable target level of the total probability of contacting objects and calculation examples of minimum safe intervals of objects separation are given.

Keywords: aircraft, air traffic maintenance, air traffic control, surveillance radar, airfield, intelligent transport systems

Алгоритм селекции сигналов для решения задач радиоконтроля авиационных линий связи

Межетов М. А., Шалаев А. А., Болелов Э. А.

Аннотация. Основные требования, предъявляемые к современным авиаперевозкам – безопасность и регулярность, которые обеспечиваются в значительной степени средствами радиосвязи, радионавигации и радиолокации. Угрозой для надёжной работы этих систем является ухудшение помеховой обстановки, вызванное увеличением числа непрерывно работающих радиопередающих устройств. В целях предупреждения последствий возникновения межсистемных помех в авиационных линиях связи осуществляется радиоконтроль, эффективность которого зависит от глубины анализа излучаемых сигналов. На качество и глубину анализа радиосигналов влияет точность их селекции, оптимизации которой и посвящена данная статья.

Ключевые слова: воздушное судно, организация воздушного движения, авиационные линии связи, мониторинг радиоэфира, радиотехническая разведка, радиоконтроль, интеллектуальные транспортные системы

______________________________

Signal selection algorithm for aeronautical communication radio band monitoring

Mezhetov M. A., Shalaev A. A., Bolelov E. A.

Abstract. Safety and regularity are the main requirements for modern air transportations. They are provided mainly by using radiocommunication, radiolocation and radionavigation systems in aviation. An increase of the number of interferences, produced by other transmitters, can cause unreliable operation of that radio systems. Monitoring of aeronautical communication radio band can prevent consequences of appearance of inter-system interference. An effectiveness of realization of radio monitoring depends on accuracy of signals selection, the optimization of which is the subject of this article.

Keywords: aircraft, air traffic management, aviation radio communication systems, spectral monitoring, radio intelligence, radio monitoring, intelligent transport systems

Математическая модель локальных перегрузок диспетчера управления воздушным движением в процессе обслуживания воздушного движения

Олексин С. Л.

Аннотация. В статье изложены основная идея и особенность построения математической модели «локальных перегрузок» диспетчерского персонала секторов районного диспетчерского центра (РДЦ), с использованием метода определения «базового сечения». Проведена верификация математических моделей, подтверждающих адекватность полученных результатов по прогнозированию «локальных перегрузок». Определены реквизиты регрессии нагрузки диспетчера в процессе обслуживания воздушного движения (ОВД) и вероятности возникновения «локальной перегрузки» по базовому сечению. Установлено, что при достаточно высоком уровне значимости, эмпирический закон распределения коэффициента загруженности диспетчера управления воздушным движением (УВД) для небольших сечений нагрузки (до 5 воздушных судов (ВС), одновременно находящихся в секторе РДЦ), хорошо аппроксимируется логарифмическим распределением. Введены понятия «интегрального» и «дифференциального» показателей загруженности диспетчеров УВД, установлены основные условия их применения. Представлены результаты исследования и анализа технологических процессов, реализуемых в одном из секторов Северо-Западного направления РДЦ Московского центра автоматизированного УВД (МЦ АУВД). Проведён анализ выборок на малых сечениях и сечениях, близких к «базовым».

Ключевые слова: аэронавигация, обслуживание воздушного движения, управление воздушным движением, воздушное судно, загруженность диспетчера, интеллектуальные транспортные системы

______________________________

Mathematical model of local overloads of the air traffic controller in the process of air traffic service

Оleksin S. L.

Abstract. The article presents the main idea and feature of constructing a mathematical model of “local overloads” of the dispatching personnel of the sectors of the district dispatch center (DDC), using the Method for determining the “base cross-section”. Verification of mathematical models confirming the adequacy of the results obtained for forecasting “local overloads” was carried out. The requisites of the regression of the dispatcher's load in the process of air traffic service and the probability of occurrence of “local overload” in the reference section are determined. It has been established that at a sufficiently high level of significance, the empirical law of the distribution of the load factor of the air traffic control controller (ATC) for small load cross-sections (up to 5 aircraft simultaneously in the DDC sector), is well approximated by the logarithmic distribution. The concepts of “integral” and “differential” indicators of ATC dispatchers' workload have been introduced, and the basic conditions for their application have been established. The article presents the results of research and analysis of technological processes implemented in one of the sectors of the North-Western direction of the DDC of the Moscow ATC Center. An analysis of samples on small cross-sections and cross-sections close to the “basic” ones was carried out.

Keywords: air navigation, air traffic management, air traffic control, aircraft, dispatcher workload, intelligent transport systems

Обеспечение безопасности при посадке воздушного судна по локальной контрольно-корректирующей станции

Лукоянов В. А.

Аннотация. Целевой уровень безопасности полётов (TLS) определяется требуемыми навигационными характеристиками (RNP), а именно непрерывностью обслуживания, целостностью и точностью. Для гарантии выполнения требований по безопасности полётов проводится сертификация типа навигационного оборудования, в частности для подтверждения его соответствия сертификационным требованиям RNP. Одновременно определяются угрозы, которые влияют на значения каждого из параметров RNP и строится схема распределения, определяющая взаимосвязи рисков, а также рассматриваются методы расчёта рисков по каждой из угроз. Показано, что безопасность при посадке воздушных судов (ВС) по локальной контрольно-корректирующей станции (ЛККС) достигается надёжностью элементов наземного оборудования и соблюдением полноты перечня минимального оборудования (ПМО), заданием вероятностей ложных и необнаруженных отказов системы контроля целостности, определением псевдодальностей и вычисляемых поправок к ним, достоверностью данных, используемых для вычисления указанных поправок, уровнями защиты и используемой служебной информацией. Изложена методика, основанная на опыте разработки, испытаний и сертификации отечественных ЛККС типов ЛККС-А-2000 и «Орбита».

Ключевые слова: целевой уровень безопасности, спутниковая навигация, требуемые навигационные характеристики, локальная контрольно-корректирующая станция, контроль целостности, уровень защиты, интеллектуальные транспортные системы

______________________________

Ensuring safety during landing of the aircraft at the ground based augmentation system

Lukoyanov V. A.

Abstract. The target level of flight safety (TLS) is determined by the required navigation characteristics, (RNP), namely service continuity, integrity and accuracy. To ensure compliance with flight safety requirements, the type of navigation equipment is certified, in particular to confirm its compliance with certification requirements RNP. At the same time, threats are determined that affect the values of each of the parameters RNP and a distribution scheme is built that determines the relationships of risks, as well as methods for calculating risks for each of the threats are considered. It is shown that safety during landing of the aircraft at the Ground Based Augmentation System (GBAS) is achieved by reliability of ground equipment elements and compliance with the completeness of the list of minimum equipment, setting probabilities of false and undetected failures of the integrity monitoring system, determining pseudo-ranges and calculated corrections thereto, reliability of data used to calculate said corrections, protection levels and service information. The methodology based on experience of the development, testing and certification of domestic LKKS-A-2000 and ORBITA types.

Keywords: target level safety, satellite navigation, required navigation characteristics, ground based augmentation system, integrity control, protection level, intelligent transport systems

Обеспечение целостности локальной контрольно- корректирующей станции в ходе её применения при заходе на посадку и посадке воздушных судов

Лукоянов В. А.

Аннотация. Целостность является одним из элементов требуемых навигационных характеристик (RNP), которые определяют целевой уровень безопасности (TLS) при заходе на посадку по локальной контрольно-корректирующей станции (ЛККС). Целостность характеризует степень доверия к информации, которая передаётся с ЛККС для корректировки координат ВС. Требования к целостности задаются Приложением 10 к Конвенции о международной гражданской авиации. Заданные требования должны быть подтверждены теоретически и в ходе испытаний и сертификации ЛККС. Требования к целостности задаются как для сигнала ЛККС в пространстве, так и для ошибки следования ВС по траектории. Целостность ЛККС при заходе по ней на посадку может подтверждаться в ходе испытаний и сертификации в соответствии с предложенной автором настоящей статьи методикой. Изложенная методика подтверждения целостности основана на выявлении угроз потери целостности ЛККС, распределении рисков между угрозами, разработке по каждой из угроз алгоритмов обнаружения отказов с заданными вероятностями ложных тревог и необнаруженных отказов. Представленная методика подтверждения целостности сигнала ЛККС в пространстве и точности самолётовождения при заходе на посадку и посадке с использованием ЛККС подготовлена с учётом опыта разработки, испытаний и сертификации отечественных типов ЛККС-А-2000 (установлены более чем в 120 аэропортах гражданской авиации (ГА)) и «Орбита».

Ключевые слова: целевой уровень безопасности, навигационные характеристики, целостность, риски потери целостности, уровень защиты, интеллектуальные транспортные системы

______________________________

Ground based augmentation system approach and landing integrity

Lukoyanov V. A.

Abstract. Integrity is one of the elements of the required navigation characteristics, which determine the target level of security during landing at Ground Based Augmentation System (GBAS). Integrity characterizes the degree of trust in the information that is transmitted from the GBAS to adjust the coordinates of the aircraft. The integrity requirements are set out in Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation. The specified requirements must be confirmed theoretically and during testing and certification of GBAS. Integrity requirements are set both for the GBAS signal in space and for the error of following the aircraft along the trajectory. The integrity of the during landing should be confirmed during testing and certification in accordance with the methodology proposed by the author of this article. The described methodology for confirming integrity is based on identifying threats to the loss of integrity of the GBAS, distributing risks between threats, and developing a failure algorithm for each of the threats, providing specified probabilities of false alarms and undetected failures. The presented methodology for assessing the integrity of the GBAS signal in space and the accuracy of aircraft navigation during approach and landing using it is based on the experience of developing, testing and certifying domestic LKKS-A-2000 types, which are installed in more than 120 civil aviation airports, and ORBITA.

Keywords: target safety level, navigation characteristics, integrity, integrity risks, protection level, intelligent transport systems

Разработка метода оценки горизонтального и вертикального сдвигов ветра и турбулентности в метеорологическом радиолокационном комплексе аэродромной зоны

Болелов Э. А., Галаева К. И.

Аннотация. Приведены результаты разработки метода оценки сдвигов ветра (горизонтальный и вертикальный) и турбулентности. Разработанный авторами метод реализован в наземном метеорологическом радиолокаторе аэродромной зоны (МРЛК АЗ) производства АО «Бортовые аэронавигационные системы». Под горизонтальным сдвигом ветра понимается градиент скорости ветра, полученный по двум точкам пространства с расстоянием в горизонтальной плоскости в 600 м; под вертикальным – разность скорости ветра по двум точкам в пространстве с расстоянием в вертикальной плоскости в 30 или 100 м. Под турбулентностью понимается удельная скорость диссипации турбулентной энергии EDR. Указанные параметры рекомендованы для получения оценок ветровых характеристик в метеорологических радиолокаторах согласно требованиям Росгидромета, Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Всемирной метеорологической организации (ВМО). Метод включает в себя 3 этапа: в ходе 1-го определяются значения радиальной скорости и ширины спектра скоростей, в ходе 2-го на основе полученных значений рассчитываются сдвиги ветра и турбулентность, в ходе 3-го осуществляется градация по степени опасности полученных сдвигов ветра и турбулентности. Классификация по степени опасности приводится в соответствии с требованиями ИКАО и Росгидромета. На основе метода оценки ветровых характеристик разработаны алгоритмы оценки горизонтального и вертикального сдвигов ветра, параметров удельной скорости диссипации турбулентной энергии.

Ключевые слова: гражданская авиация, воздушное судно, аэронавигация, управление воздушным движением, метеорологический радиолокатор, аэродромная зона, горизонтальный сдвиг ветра, вертикальный сдвиг ветра, турбулентность, интеллектуальные транспортные системы

______________________________

Development of a method for estimating horizontal and vertical wind shears and turbulence in the meteorological radar complex of the aerodrome zone

Bolelov E. A., Galaeva K. I.

Abstract. The results of the development of a method for estimating wind shear (horizontal and vertical) and turbulence. The developed method by authors is implemented in the ground of the airfield zone of the (MRLK AZ) manufactured by JSC “Airborne Air Navigation Systems”. Horizontal wind shear refers to the wind velocity gradient obtained from two points in space with a distance in the horizontal plane of 600 m; under vertical – the difference in wind speed at two points in space with a distance in the vertical plane of 30 or 100 m. Turbulence refers to the specific rate of the eddy dissipation rate EDR. These parameters are recommended for obtaining estimates of wind characteristics in meteorological radars in accordance with the requirements of Roshydromet, International Civil Aviation Organization (ICAO), the World Meteorological Organization (WMO). The method includes 3 stages: during stage 1, the values of radial velocity and the width of the velocity spectrum are determined, during stage 2, wind shear and turbulence are calculated based on obtained values, during stage 3, gradations are divided according to the degree of danger of the resulting wind shear and turbulence. Classification according to the degree of danger is given in accordance with the requirements of the ICAO and Roshydromet. Based on the method of estimating wind characteristics, algorithms for estimating horizontal and vertical wind shear, parameters of the specific velocity of turbulent energy dissipation have been developed.

Keywords: civil aviation, aircraft, flight navigation, air traffic control, meteorological radar, airfield zone, horizontal wind shear, vertical wind shear, turbulence, intelligent transport systems