НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ГосНИИ ГА, № 53

Аэронавигация и эксплуатация авиационной техники

Navigation and operation of aircraft

Построение модели для определения типовой мощности двигателей самолётов Ан-24 на режимах крейсерского полёта

Масленникова Г. Е., Дмитриева С. В., Тажетдинов Р. Р., Попов Ю. В.

Аннотация. В статье описаны результаты исследования массива данных, полученных при оценке основных лётных характеристик самолётов Ан-24, находящихся в эксплуатации. Целью исследования являлось получение модели, описывающей типовое значение давления масла в индикаторе крутящего момента (Рикм) двигателей, характеризующего его мощность, для самолётов, характеристики которых с учётом допустимого отклонения соответствуют среднестатистическим характеристикам типа. Значения Рикм правого и левого двигателя регистрируются системой объективного контроля самолётов Ан-24; данные массива носят объективный характер и позволяют получить модель для типовых значений Рикм для последующего анализа причин уменьшения скоростей крейсерского полёта отдельных экземпляров самолётов Ан-24. На основе полученных данных определён диапазон уменьшения скорости крейсерского полёта на различных режимах работы двигателей, связанный непосредственно с падением мощности. Для случая, когда причиной падения мощности двигателей является регулировка часовых расходов топлива, сделана оценка возможного увеличения скоростей путём выполнения дополнительной регулировки расходов. Результаты выполненной работы могут быть использованы как для определения причин падения скоростей крейсерского полёта, так и для разработки рекомендаций по их увеличению.

Ключевые слова: самолёт Ан-24, скорость крейсерского полёта, мощность двигателя, регулировка часовых расходов топлива, измеритель крутящего момента, типовое значение Рикм, статистические характеристики модели, стандартная атмосфера, эксплуатация авиационной техники

_____________________________

Building a model for determining the typical engine power of An-24 aircraft in cruise flight modes

Maslennikova G. E., Dmitrieva S. V., Tazhetdinov R. R., Popov Yu. V.

Abstract. The article describes the results of a study of an array of data obtained when evaluating the main flight characteristics of AN-24RV aircraft in service. The aim of the study was to obtain a model of the typical oil pressure value in the engine torque indicator (Pikm), characterizing its power, for aircraft whose characteristics, taking into account the permissible deviation, correspond to the average characteristics of the type. The Pikm values of the right and left engines are recorded by the An-24 aircraft objective monitoring system, and as a result, the array data are objective in nature and allow us to obtain models of typical Pikm values for subsequent analysis of the reasons for the decrease in cruising speeds of individual An-24 aircraft. Based on the data obtained, the range of cruise speed reduction in various engine operating modes is determined, which is directly related to the power drop. In the case when the reason for the decrease in engine power is the adjustment of hourly fuel consumption, an assessment is made of the possible increase in speeds by performing additional cost adjustments. The results of the work performed can be used both to determine the causes of the drop in cruising speeds, and to develop recommendations for increasing them.

Keywords: An-24 aircraft, cruising flight speeds, engine power, adjustment of hourly fuel consumption, torque meter, typical Pikm value, statistical characteristics of the model, standard atmosphere, operation of aircraft

Адаптивная обработка информации в спутниковом навигационном приёмнике локальной контрольно-корректирующей станции на основе данных мониторинга сигнально-помеховой обстановки

Ерохин В. В., Лежанкин Б. В., Шалаев А. А., Болелов Э. А.

Аннотация. Локальные контрольно-корректирующие станции (ЛККС) являются функциональным дополнением к глобальным навигационным спутниковым системам (ГНСС) для обеспечения точного захода на посадку и посадки самолёта. В спутниковом навигационном приёмнике (СНП) используется классический фильтр Калмана для оценки навигационно-временны́х параметров, но диапазон вариаций ошибок оценивания зависит от расхождения дальномерного кода и фазы несущей частоты сигнала, которые возникают во время ионосферных бурь и при изменении сигнально-помеховой обстановки. Согласованная и достоверная информация о ковариации ошибок важна для оценки местоположения (МП) воздушных судов (ВС), анализа ошибок, обнаружения неисправностей и разрешения целочисленной неоднозначности для ГНСС-приложений. Для обеспечения согласованной и корректной информации о ковариации ошибок предложен вместо традиционного фильтра адаптивный, который снижает эффект расходимости. Представлены результаты сравнительного анализа эффективности классического и адаптивного фильтров для различных условий ионосферы, например для геомагнитной бури. Исследования показали, что адаптивный фильтр превосходит неадаптивный по точности оценки навигационно-временны́х параметров для возмущённых данных; в отсутствие возмущений адаптивный фильтр не даёт никаких дополнительных преимуществ и обеспечивает точность классического фильтра. Полученные результаты согласуются с результатами, опубликованными в других источниках, что подтверждает их достоверность.

Ключевые слова: локальная контрольно-корректирующая станция, мониторинг, местоположение, спутниковый навигационный приёмник, адаптивная фильтрация, аэронавигация

_____________________________

Adaptive information processing in the satellite navigation receiver of the local area augmentation system based on signal-interference monitoring

Erokhin V. V., Lezhankin B. V., Shalaev А. А., Bolelov E. A.

Abstract. The local area augmentation system (LAAS) are a functional supplement to global navigation satellite systems (GNSS) to ensure precision approach and landing of aircraft. The satellite navigation receiver uses a classical Kalman filter to estimate navigational timing parameters, but the range of estimation errors depends on the divergence of the ranging code and the carrier phase of the signal, which occur during ionospheric storms and when the signal-interference environment changes. Consistent and reliable error covariance information is important for aircraft position estimation, error analysis, fault detection, and integer ambiguity resolution for GNSS applications. To ensure consistent and correct error covariance information, an adaptive filter, which reduces the effect of divergence, is proposed instead of a traditional filter. The results of a comparative analysis of the effectiveness of the classical and adaptive filters for various ionospheric conditions, such as a geomagnetic storm, are presented. Studies have shown that the adaptive filter outperforms the non-adaptive one in the accuracy of estimating navigational and temporal parameters for disturbed data. However, for quiet data, the adaptive algorithm offers no additional benefit and maintains the accuracy of the classical filter. The obtained results are consistent with those published elsewhere, confirming their validity.

Keywords: the local area augmentation system, monitoring, location, satellite navigation receiver, adaptive filtering, navigation of aircraft

Концепция авиационного пула в задачах сервисного сопровождения эксплуатации авиационной техники

Захаров С. Д., Кирпичев И. Г.

Аннотация. Проведён сравнительный анализ систем сопровождения эксплуатации воздушных судов (ВС) в СССР и РФ, ключевое отличие между которыми – появление сервисного сопровождения в российской практике. Рассмотрен механизм организации сервисного сопровождения с применением пула, включая сравнение двух его форм – реальной и виртуальной – с анализом преимуществ и недостатков каждой из форм. Выявлены системные проблемы в эксплуатации отечественной авиационной техники на примере самолётов типа RRJ-95. На основе анализа существующих подходов и учёта эксплуатационного опыта предложена концепция «гибридного пула», направленная на устранение выявленных проблем в эксплуатации и недостатков ранее существовавших «моделей пулов». Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования системы послепродажного обслуживания отечественной авиационной техники.

Ключевые слова: эксплуатация авиационной техники, пул, послепродажное обслуживание, гражданская авиация, сервисное сопровождение авиационной техники, воздушное судно

_____________________________

The concept of aviation pool in the tasks of after-sales service of aircrafts

Zakharov S. D., Kirpichev I. G.

Abstract. A comparative analysis of aircraft operational support systems in the USSR and the Russian Federation has been conducted. The key distinction identified is the emergence of service support in Russian practice. The mechanism for organizing service support using a pool is examined, including a comparison of its two forms – physical and virtual – with an analysis of the advantages and disadvantages of each. Systemic problems in the operation of domestic aircraft are identified, using the RRJ-95 aircraft type as an example. Based on the analysis of existing approaches and operational experience, a “hybrid pool” concept is proposed, aimed at resolving the identified operational problems and shortcomings of previous “pool models”. The research results can be used to improve the after-sales service system for domestic aircraft.

Keywords: operation of aircraft , pool, after-sales service, civil aviation, service support, aircraft

Обобщение опыта эксплуатации пилотажно-навигационного и радиоэлектронного оборудования вертолётов типа Ми-26Т за период 2020–2022 гг.

Супружников А. В., Рябинин А. Л., Казачинский Г. Г., Семёнов Н. М., Карасев К. В.

Аннотация. В работе представлены результаты анализа отказов и неисправностей агрегатов и комплектующих изделий (АиКИ) функциональных систем (ФС) пилотажно-навигационного и радиоэлектронного оборудования (ПНиРЭО) парка вертолётов типа Ми-26Т на основе статистических данных, полученных от эксплуатирующих авиапредприятий гражданской авиации (ГА) за период 2020–2022 гг. Произведён расчёт показателей надёжности (безотказности), таких как средний налёт на отказ и поврежде-ние ФС в полёте, средний налёт на отказ и повреждение АиКИ ФС ПНиРЭО, вероятность возникновения отказа ФС на 1 час полёта, а также параметра суммарного потока отказов по годам за рассматриваемый период эксплуатации. На основе полученных результатов выполнена оценка фактического уровня эксплуатационной надёжности исследуемого оборудования, проанализированы основные отказы АиКИ ФС ПНиРЭО, а также характерные дефекты и повреждения несъёмного оборудования. Полученные результаты позволяют оценить возможность дальнейшей эксплуатации АиКИ ФС ПНиРЭО вертолётов типа Ми-26Т и могут быть использованы эксплуатирующими организациями.

Ключевые слова: безопасность полётов, воздушное судно, вертолёт Ми-26Т, пилотажно-навигационное оборудование, радиоэлектронное оборудование, параметр суммарного потока отказов, средний налёт на отказ и повреждение, ресурс, срок службы, анализ отказов, анализ неисправностей

_____________________________

Researching and summarizing the experience of operating flight navigation and avionics equipment on Mi-26T helicopters throughout 2020–2022

Supruzhnikov A. V., Ryabinin A. L., Kazachinskiy G. G., Semenov N. M., Karasev K. V.

Abstract. This review article examines the results of an analysis of failures and malfunctions of assemblies and components of flight navigation and avionics equipment functional systems of the Mi-26T helicopter fleet operated by civil aviation enterprises throughout 2020-2022, as well as the results of an assessment of the actual level of reliability of the specified equipment based on the calculation of reliability indicators (failure-free), such as the average flight hours between failure and damage to the functional system in flight, the average flight hours for failure and damage to flight navigation and avionics equipment units and components, the failure probability of the functional system per 1 hour of flight, the total failure rate parameter by year for the period of operation under consideration (for the least reliable products).

Keywords: flight safety, aircraft, helicopter Mi-26T, flight navigation equipment, avionics equipment, failure intensity parameter, average failure and damage rate, lifespan, service life, failure analysis, malfunction analysis

Совершенствование законодательного регулирования воздействия авиационного шума на местности

Картышев О. А.

Аннотация. В статье приводится анализ практики применения существующего законодательного регулирования воздействия авиационного шума (АШ) на местности при зонировании приаэродромной территории (ПТ). Показано, что требуется проведение комплекса научных исследований по разработке единой государственной процедуры проведения расчётов, проверки и инструментального мониторинга подтверждения размеров контуров равного уровня АШ, с установлением единых нормируемых критериев и предельных количественных значений прогнозирования и оценки воздействия АШ, что может быть принято во внимание при разработке проектов закона об авиационном шуме и соответствующих подзаконных актов в формате постановлений Правительства РФ о проведении мер, направленных на предупреждение вредного воздействия АШ. Приводится пример некорректного применения экологически ориентированной техноло- гии выполнения коррекции расчётного контура средневзвешенного уровня АШ для ночного времени суток.

Ключевые слова: законодательное регулирование, воздействие, критерии нормирования авиационного шума, зонирование приаэродромной территории, ограничение размещения объектов капитального строительства, эксплуатация авиационной техники

_____________________________

Improvement of legislative regulation of the impact of aircraft noise on the terrain

Kartyshev O. A.

Abstract. This article analyzes the practical application of existing legislative regulation of aircraft noise (AN) impacts on the ground during aerodrome area (AA) zoning. It demonstrates the need for a comprehensive set of scientific studies to develop a unified state procedure for calculating, verifying, and instrumentally monitoring the dimensions of equal AN level contours. This procedure establishes uniform standardized criteria and maximum quantitative values for predicting AN impact assessments and protection against it during planning and construction restrictions for the placement of capital construction projects in AA areas. This can be taken into account when developing draft laws on aircraft noise and related bylaws in the form of Russian Government decrees on measures aimed at preventing the harmful impact of AN. An example of the inappropriate application of an environmentally oriented technology for adjusting the calculated contour of the average weighted AN level for nighttime is provided.

Keywords: legislative regulation, impact, criteria for standardizing aircraft noise, zoning of aerodrome areas, restrictions on the placement of capital construction projects, operation of aircraft

Алгоритм поддержки принятия решения диспетчером управления воздушным движением при вертикальном маневрировании воздушных судов

Кривогузов И. А., Прокопович А. Ю.

Аннотация. Разработан алгоритм поддержки принятия решения (ППР) диспетчером управления воздушным движением (УВД) при вертикальном маневрировании воздушного судна (ВС) с пересечением встречного эшелона, занятого другим ВС, основанный на анализе диспетчером информации о взаимном положении ВС в информационном обеспечении автоматизированной системы УВД (АС УВД). Для реализации алгоритма рассматривается последовательность технологических операций диспетчера с использованием информации о поступательной и вертикальной скорости движения ВС, совершающего манёвр с пересечением встречного занятого эшелона с соблюдением норм эшелонирования, предписанных законодательством. Особое внимание уделено практической применимости алгоритма в реальных условиях работы диспетчеров. Алгоритм основан на анализе данных о воздушной обстановке, прогнозировании конфликтных ситуаций и генерации рекомендаций для диспетчера. В работе рассмотрены ключевые этапы разработки алгоритма, включая сбор и обработку данных и моделирование вертикальных манёвров. Внедрение подобного алгоритма позволит снизить нагрузку на диспетчеров, уменьшить количество ошибочных решений и повысить пропускную способность воздушного пространства. Разработанный алгоритм предназначен для районного диспетчерского обслуживания, однако может найти применение и при других видах диспетчерского обслуживания с учётом корректировок и адаптации.

Ключевые слова: алгоритм поддержки принятия решения, автоматизированная система управления воздушным движением, вертикальное маневрирование, безопасность полётов, аэронавигация

_____________________________

The algorithm of decision support for the air traffic controller during vertical maneuvering of aircraft

Krivoguzov I. A., Prokopovich A. Yu.

Abstract. An algorithm has been developed to support the decision-making of an air traffic controller during an aircraft’s vertical maneuver involving the crossing of an opposite flight level occupied by another aircraft. The algorithm is based on the controller’s analysis of information regarding the mutual position of the aircraft within the data support system of the automated air traffic control system. To implement the algorithm, a sequence of the controller’s technological operations is considered, utilizing information about the ground speed and vertical speed of the aircraft performing the maneuver to cross the occupied opposite flight level while adhering to the separation standards prescribed by law. Particular attention is paid to the practical applicability of the algorithm in real-world controller working conditions. The algorithm is based on the analysis of air situation data, prediction of conflict situations, and the generation of recommendations for the controller. The paper examines the key stages of the algorithm’s development, including data collection and processing, and the modeling of vertical maneuvers. The implementation of such an algorithm will reduce the workload on controllers, decrease the number of erroneous decisions, and increase airspace capacity. The developed algorithm is intended for area control service but can also be applied to other types of ATC services with appropriate adjustments and adaptation.

Keywords: decision support algorithm, automated Air Traffic Control system, vertical maneuvering, flight safety, navigation of aircraft

Метод построения визуального кодового словаря рентгеновских изображений багажа и ручной клади пассажиров

(публикуется в рамках молодёжной политики Научного вестника ГосНИИ ГА)

Миронова Л. В., Волков А. К.

Аннотация. Рассмотрены воможности использования визуальных признаков изображений, извлечённых с помощью трансферного обучения из предварительно обученных глубоких свёрточных нейронных сетей, для дополнения кодового словаря в традиционной модели Bag-of-Visual-Words («мешок визуальных слов», BoVW). Традиционная модель BoVW создаёт визуальный словарь на основе дескрипторов, полученных методом масштабно-инвариантной трансформации признаков (Scale-Invariant Feature Transform, SIFT). Признаки, извлечённые с помощью трансферного обучения с использованием предварительно обученных сетей, позволяют получить дополнительные релевантные низкоуровневые характеристики рентгеновских изображений. В статье описан метод построения визуального кодового словаря. Основные шаги метода: извлечение признаков изображений; выявление «визуальных слов» с помощью метода кластеризации; построение кодового словаря; вычисление вектора для каждого изображения и создание на его основе гистограммы «визуальных слов» с помощью частотного анализа. Проведена апробация предложенного метода. Результаты работы могут быть использованы для повышения точности распознавания запрещённых предметов и веществ на рентгеновских изображениях в досмотровом оборудовании.

Ключевые слова: предварительно обученная нейронная сеть, запрещённые предметы, запрещённые вещества, рентгеновские изображения, кластеризация, вектор признаков, «мешок визуальных слов», эксплуатация авиационной техники

_____________________________

Method for constructing visual codebook of passenger’s baggage and carry-on luggage x-ray images

(Published as part of the implementation of the youth policy of Тhe Scientific Bulletin of The State Scientific Research Institute of Civil Aviation)

Mironova L. V., Volkov A. K.

Abstract. The article is suggested utilizing image features extracted via-transfer learning from pre-trained deep convolutional neural networks to complement the codebook in the traditional Bag-of-Visual-Words (BoVW) model. The conventional BoVW model creates a visual codebook based on descriptors obtained by Scale-Invariant Feature Transform (SIFT). Features extracted using transfer learning with pre-trained networks allow extracting additional relevant low-level features from X-ray images. The proposed method for constructing a visual codebook is described in the paper. Key steps include: extraction of image features; identifying “visual words” using clustering; building a codebook; calculating a feature vector for each image and creating a histogram of “visual words” based on frequency analysis. An experimental validation of the proposed method has been conducted.

Keywords: pre-trained neural network, prohibited items, prohibited substances, X-ray images, clustering, feature vector, Bag-of-Visual-Words, operation of aircraft

Применение методов нелинейной радиополяриметрии для снижения уязвимостей досмотрового оборудования авиационных предприятий

Автин И. В.

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы повышения защищённости объектов воздушного транспорта путём совершенствования методов обнаружения потенциально опасных объектов (далее ПОО). Основное внимание уделяется анализу существующих уязвимостей досмотрового оборудования и рассматривается инновационный подход к их устранению с помощью методов нелинейной радиополяриметрии. Проведён анализ современных технических средств досмотра, включая металлодетекторы, рентгеновские установки, системы газоанализа и радиолокационные устройства. Выявлены их основные преимущества и недостатки, особое внимание уделено ограничениям существующих технологий в контексте обнаружения полупроводниковых элементов и взрывчатых веществ. Рассмотрены альтернативные методы сканирования, основанные на использовании поляризационных эффектов и эффектов нелинейного рассеяния, а также методы повышения видимости слабоконтрастных малоподвижных радиолокационных целей, классификации радиолокационной цели по поляризационному образу и дистанционного определения комплексной диэлектрической проницаемости. Предложенные методы могут быть эффективным инструментом повышения безопасности объектов воздушного транспорта в условиях современных угроз, открывая возможности для создания нового досмотрового оборудования, способного эффективно обнаруживать ПОО, включая замаскированные полупроводниковые устройства и взрывчатые вещества.

Ключевые слова: нелинейная радиолокация, радиополяриметрия, досмотровое оборудование, уязвимости, потенциально опасные цели, защищённость объектов воздушного транспорта, эксплуатация авиационной техники

_____________________________

Application of nonlinear radio polarimetry methods to reduce vulnerabilities of inspection equipment of aviation enterprises

Avtin I. V.

Abstract. The article addresses current challenges in enhancing the security of air transport facilities through the improvement of methods for detecting potentially dangerous objects. The focus is on analyzing existing vulnerabilities of screening equipment, and an innovative approach to eliminating them using methods of nonlinear radio polarimetry is proposed. An analysis of modern screening technologies has been conducted, including metal detectors, X-ray systems, gas analysis systems, and radar devices. Their key advantages and disadvantages have been identified, with particular attention paid to the limitations of current technologies in detecting semiconductor components and explosives. Alternative scanning methods are proposed, based on the use of polarization effects and nonlinear scattering effects. Methods have been developed to: enhance the visibility of low contrast, slow moving radar targets; classify radar targets based on their polarization signature; remotely determine complex dielectric permittivity. The practical significance of the work lies in the potential to develop a new generation of screening equipment capable of effectively detecting potentially dangerous objects, including concealed semiconductor devices and explosives. The proposed methods could serve as an effective tool for enhancing the security of air transport facilities in the face of modern threats.

Keywords: nonlinear radar, radio polarimetry, inspection equipment, vulnerabilities, potentially dangerous targets, security of air transport facilities, operation of aircraft

Удельная электрическая проводимость как показатель качества авиационных топлив

Грядунов К. И., Браилко А. А., Савушкин С. А., Григор О. В.

Аннотация. Удельная электрическая проводимость (УЭП) является показателем такого эксплуатационного свойства авиационных топлив (АТ) как электризация. Следовательно, данный показатель также определяет эксплуатационное свойство «опасность» при обращении с АТ, в частности, пожаровзрывоопасность. Чистые топлива без антиэлектростатических присадок являются диэлектриками со значениями УЭП, приближающимися к нулю (по действующим стандартам УЭП товарных топлив без антиэлектростатических присадок не должна превышать 10 пСм/м), поэтому они способны накапливать заряды статического электричества, которые в определённых условиях могут вызывать искрообразование и воспламенение топливовоздушной смеси. При определённых внешних условиях УЭП является физической константой веществ, в случае с реактивными топливами, состоящими из тысяч взаиморастворённых углеводородов индивидуального строения и свойств, УЭП лежит в некотором ограниченном диапазоне. Она изменяется в случае загрязнённости АТ механическими примесями, водой, различными химическими веществами и др. видами горюче-смазочных материалов. В связи с этим УЭП может быть использована как показатель чистоты АТ. По соответствующим рекомендациям ГосНИИ ГА этим показателем чистоты АТ в организациях авиатопливообеспечения (ОАТО) начали активно пользоваться с 2000-х гг. На данный момент многие ОАТО проводят определение УЭП на постоянной основе, как правило, при осуществлении входного контроля качества АТ. Однако следует исследовать чувствительность данного метода к различным видам загрязнений. В статье показаны результаты обработки статистических данных и экспериментов, показывающих влияние наличия и содержания различных загрязнений в АТ на значение его УЭП.

Ключевые слова: авиационное топливо, топливо для реактивных двигателей, электризация, удельная электрическая проводимость, антиэлектростатические присадки, относительная диэлектрическая

_____________________________

Сonductivity as the aviation fuels quality indicator

Gryadunov K. I., Brailko A. A., Savushkin S. A., Grigor O. V.

Abstract. Сonductivity is an indicator of such operational properties of aviation fuels (AF) as electrification. Thus, this indicator also determines the operational property AF usage danger, in particular, fire safety. Pure fuels without anti-electrostatic additives are dielectrics with electrical conductivity values approaching zero (according to current standards, the electrical conductivity of commodity fuels without anti-electrostatic additives should not exceed 10 pS/m), therefore they are capable of accumulating static electricity charges, which under certain conditions can cause sparking and ignition air-fuel mixture. Under certain external conditions, specific electrical conductivity is a physical constant of substances; in the case of jet fuels, consisting of thousands of mutually attenuated individual structure and properties hydrocarbons, specific electrical conductivity disposes in a certain limited range. Since the introduction of this indicator, it has been known that its value changes in the case of aviation fuel contamination with mechanical impurities, water, various chemical contaminants and other types of fuels and lubricants. In other words, electrical conductivity can be used as an indicator of the aviation fuels purity. This circumstances, according to the relevant recommendations of The State Scientific Research Institute of Civil Aviation, began to be actively used since the 2000s. At the moment, many aviation fuel supply organizations carry out electrical conductivity determination on an ongoing basis, as a rule, during the incoming AF quality inspection. However, there are questions about the sensitivity of this method to various types of contaminants. The article shows the results of processing statistical data and experiments showing the influence of the presence and content of various contaminants in an AF on the value of its electrical conductivity.

Keywords: aviation fuels, jet fuels, electrification, conductivity, anti-electrostatic additives, relative dielectric constant, purity of aviation fuels, operation of aircraft

Транспортные и транспортно-технологические системы страны,

её регионов и городов, организация производства на транспорте

Transport and transport-technological systems of the country, its regions

and cities, organization of production in transport

Высокоскоростной винтокрылый летательный аппарат и способ управления им

Бурмистров В. П., Чобан В. М.

Аннотация. В статье предложен принцип построения высокоскоростного винтокрылого летательного аппарата (ВВКЛА), а также способ управления им. Особенность конструкции – применение комбинированных силовых установок, турбовальных и турбореактивного двигателей, крыла с подвижными относительно фюзеляжа плоскостями, комплексной системы управления (КСУ), управляющей несущим винтом (НВ), двигателями, плоскостями крыла по определённым алгоритмам, которые обеспечивают эффективный взлёт, набор скорости и посадку ВВКЛА. КСУ включает электродистанционну систему управления c резервным компьютером, реализующую функции автоматического управления ВВКЛА, ограничения предельных режимов и управления двигателями, пульт управления режимами работы, систему резервной навигации, датчики, измеряющие параметры ВВКЛА и окружающей среды. На ВВКЛА установлен механизм поворота, обеспечивающий установку плоскостей крыла в полёте

вдоль фюзеляжа и перпендикулярно продольной оси фюзеляжа. Способ управления ВВКЛА состоит в следующем. Вначале включают турбовальные двигатели, которые вращают НВ для взлёта и полёта на скоростях порядка 200 км/ч, затем поворотные плоскости крыла, расположенные вдоль фюзеляжа, устанавливают перпендикулярно продольной оси фюзеляжа, включают турбореактивный двигатель, а турбовальные двигатели переводят в режим «малого газа», при котором они не передают вращающий момент на несущий винт, обеспечивая полёт ВВКЛА в режиме автожира на скоростях от 200 км/ч до 350 км/ч. После этого для увеличения скорости до 500 км/ч переводят турбовальные двигатели в режим вращения НВ с угловыми скоростями, при которых линейная воздушная скорость на концах лопастей не превышает 90 % от скорости звука.

Ключевые слова: вертолёт, винтокрылый летательный аппарат, автожир, несущий винт, турбовальный двигатель, турбореактивный двигатель, крыло, хвостовое оперение летательного аппарата, транспортные системы страны

_____________________________

High-speed rotary-wing aircraft and method of its control

Burmistrov V. P., Choban V. M.

Abstract. The article offers a design concept of a high-speed rotary-wing aircraft (rotorcraft) and a method of its control. The rotorcraft design features application of thrust-lift power plants, turboshaft and turbojet engines, wing with movable surfaces relative to the fuselage, and integrated control system, which controls main rotor, engines and wing surfaces by specific algorithms that ensure effective takeoff, acceleration and landing of the high-speed rotorcraft. Integrated control system includes a fly-by-wire system, redundant computer that implements functions of automatic control system, flight envelope limiting, engine control, and taxiing and brake control system; mode control panel, redundant navigation system, sensors measuring parameters of the high-speed rotorcraft and environmental parameters. The high-speed rotorcraft is equipped with a mechanism for moving wing surfaces that enables in-flight positioning of wing surfaces along the fuselage and perpendicular to the fuselage centerline. The method of the high-speed rotorcraft control involves first starting turboshaft engines that rotate the main rotor enabling takeoff and flight at a speed of about 200 km/h. Then the wing movable surfaces located along the fuselage are positioned perpendicular to the fuselage centerline; the turbojet engine is started and turboshaft engines are set at idle power so that they do not transmit torque to the main rotor. This ensures the high-speed rotorcraft operation in the autogyro mode at a speed of 200 to 350 km/h. After that, to increase the speed from 350 km/h to 500 km/h the turboshaft engines are switched to the mode of main rotor rotation with an angular speed, at which linear blade-tip airspeed do not exceed 90 % of the speed of sound.

Keywords: helicopter, rotary-wing aircraft, autogyro, main rotor, turboshaft engine, turbojet engine, wing, aircraft tail, transport systems of the country

Функциональный модуль сертификации воздушных судов на основе интегрированной платформы сопровождения их лётной и технической эксплуатации

Чинючин Ю. М., Кирпичев И. Г., Кулешов А. А., Петров Д. В.

Аннотация. Лётная годность каждого экземпляра воздушного судна является объектом постоянного контроля со стороны авиационной власти государства его регистрации. Требования к поддержанию лётной годности установлены в документах ИКАО и включены в авиационные правила государств регистрации. Там же определён порядок и объём требований к участникам процессов поддержания лётной годности, которыми являются разработчик, государство разработчика, государство регистрации, эксплуатант, организация по управлению поддержанием лётной годности, организация по техническому обслуживанию воздушного судна. В настоящее время в условиях внедрения цифровых технологий в большинство процессов авиатранспортной деятельности назрела необходимость формирования единого цифрового информационного пространства для всех участников процесса поддержания лётной годности. При этом появляется возможность обеспечения непрерывного мониторинга состояния воздушного судна и контроля его лётной годности за счёт интеграции существующих информационных пространств участников процесса.

Ключевые слова: лётная годность, регистрация воздушного судна, информационная система, эксплуатационная документация, эксплуатант, разработчик, организация по техническому обслуживанию

_____________________________

A functional module for aircraft certification based on an integrated support platform

Chinyuchin Yu. M., Kirpichev I. G., Kuleshov A. A., Petrov D. V.

Abstract. The airworthiness of each instance of an aircraft is a subject to continuous monitoring by the aviation authority of the state of its registration. The requirements for maintaining airworthiness are set in ICAO documents and are implemented through the aviation rules of the states of registration. They also define the procedure and scope of requirements for participants in the airworthiness maintenance processes – for the developer, the state of the developer, the state of registration, the operator, the airworthiness maintenance management organization and the aircraft maintenance organization. In the context of the introduction of digital technologies in most processes of air transport activities, there is a need to form a unified digital environment for all participants. At the same time, it becomes possible to ensure continuous monitoring by integrating the existing digital environments of the participants in the process.

Keywords: airworthiness, aircraft registration, information system, operational documentation, operator, developer, maintenance organization

Интеллектуальные транспортные системы

Intelligent transport systems

Применение методов нелинейной динамики и карт Пуанкаре для анализа полётных данных и прогнозирования критических режимов

Огунвоул Б. И., Феоктистова О. Г., Попов Ю. В.

Аннотация. В работе представлена методология анализа и прогнозирования критических режимов полёта, основанная на применении методов нелинейной динамики и карт Пуанкаре. Разработана учитывающая нелинейную природу взаимодействия факторов математическая модель динамической системы «экипаж – воздушное судно» в виде системы стохастических дифференциальных уравнений. Предложен алгоритм выявления предвестников неустойчивости на основе анализа топологических свойств карт Пуанкаре с использованием специальных индикаторов (индекс дисперсии, индекс корреляции, индекс рекуррентности). Анализ полётных данных 200 полётов коммерческих воздушных судов показал статистически значимые различия индикаторов между нормальными полётами и полётами с отклонениями от штатных режимов (критерий Манна-Уитни, p<0,05). Результаты анализа реальных данных носят предварительный характер из-за ограниченной выборки и требуют валидации на расширенной выборке данных. Разработанная методология может быть реализована в системах мониторинга полётных данных для раннего предупреждения критических состояний.

Ключевые слова: безопасность полётов, нелинейная динамика, карта Пуанкаре, прогнозирование рисков, критические режимы полёта, стохастические процессы, индикатор неустойчивости

_____________________________

Application of nonlinear dynamics methods and Poincaré maps for flight data analysis

and critical mode prediction

Ogunvoul B. I., Feoktistova O. G., Popov Yu. V.

Absract. The paper presents a methodology for analyzing and forecasting critical flight modes, based on the use of methods of nonlinear dynamics and Poincaré maps. A mathematical model of the crew-aircraft dynamic system in the form of a system of stochastic differential equations is developed, taking into account the nonlinear nature of factor interactions. An algorithm for detecting precursors of instability is proposed based on the analysis of the topological properties of Poincaré maps using special indicators (dispersion index, correlation index, recurrence index). Analysis of flight data from 200 commercial aircraft flights showed statistically significant differences in indicators between normal flights and flights with deviations from standard modes (Mann-Whitney test, p<0.05). Results on real data are preliminary due to limited sample size of deviations and require validation on an extended dataset. The developed methodology can be implemented in flight data monitoring systems for early warning of critical conditions.

Keywords: flight safety, nonlinear dynamics, Poincaré map, risk forecasting, critical flight modes, stochastic processes, instability indicator

Применение теории фракталов в анализе карт Пуанкаре для выявления скрытых закономерностей в динамике ВС при внешних возмущениях

Огунвоул Б. И., Феоктистова О. Г.

Аннотация. В настоящей статье исследуется применение теории фракталов для анализа карт Пуанкаре с целью выявления скрытых закономерностей в динамике полёта воздушных судов (ВС) при воздействии внешних возмущений. Предложена методология, основанная на вычислении корреляционной размерности множества точек на картах Пуанкаре, позволяющая количественно охарактеризовать сложность и хаотичность поведения ВС. Представлены результаты численного моделирования, демонстрирующие нелинейную зависимость сложности динамики полёта от интенсивности внешних возмущений. Обоснован критерий выявления хаотических режимов полёта на основе превышения критического значения корреляционной размерности. Проведённое исследование раскрывает перспективы использования фрактального анализа для диагностики критических режимов динамики ВС и совершенствования систем безопасности полётов.

Ключевые слова: фракталы, карты Пуанкаре, корреляционная размерность, воздушное судно, хаотическая динамика, внешние возмущения, безопасность полётов

_____________________________

Application of fractal theory in the analysis of Poincaré maps for identifying hidden patterns in aircraft dynamics under external disturbances

Ogunvoul B. I., Feoktistova O. G.

Abstract. This article explores the application of fractal theory for analyzing Poincaré maps to identify hidden patterns in aircraft dynamics under external disturbances. The method is based on calculating the correlation dimension of the point set on the Poincaré map. Numerical simulation results demonstrate a non-linear relationship between dynamic complexity and the intensity of external disturbances. A criterion for identifying chaotic flight modes based on exceeding the critical value of correlation dimension is substantiated. The results show the potential of fractal analysis for diagnosing critical flight phases.

Keywords: fractals, Poincaré maps, correlation dimension, aircraft, chaotic dynamics, external disturbances, flight safety